Содержание

1. Введение……………………………………………………………………  3

2. Теоретическая часть……………………………………………………... 7

1.Виды химически опасных объектов и причины аварий на них.  …….7

3. Аналитическая часть.  ………………………………………………….  10

3.1. Механизм воздействия химических веществ на человека.  ………..10

3.2.Защита от поражения химическими веществами. ………………….. 11

3.3. Первая медицинская помощь. ………………………………………..13

3.4. Предупреждение последствий аварий на химических объектах. …14

4. Мероприятия по улучшению производственной обстановки ……...18

и окружающей среды.

5. Заключение. ………………………………………………………………..23

6. Список литературы. ………………………………………………………24

1. Введение

Сегодня практически каждый человек ежедневно сталкивается с ядовитыми и отравляющими веществами, не осознавая порой той опасности, которую они представляют для его жизни. И в быту, и на улице, и на работе человек рискует получить серьезное отравление. Прежде всего, это касается тех, кто проживает  в крупных городах, имеющих крупную промышленность, где могут происходить, например, аварийные выбросы отравляющих веществ, аварии на железнодорожных путях, загрязнения почвы, воздуха и воды ядовитыми отходами.

Химические предприятия, вырабатывая различные химические вещества, производят минеральные удобрения, пластмассы, искусственные волокна, лекарства, резину и многое другое, необходимое для человека. На других предприятиях в производственном процессе также используются химические вещества[1].

Крупнейшие потребители опасных химических веществ: черная и цветная металлургия (широко используют хлор, аммиак, соляную, кислоту, ацетонциангидрин, водород фтористый, нитрил акриловой кислоты); целлюлозно-бумажная промышленность (используют хлор, аммиак, сернистый ангидрид, сероводород, соляную кислоту); машиностроительная и оборонная промышленность (используют хлор, аммиак, соляную кислоту, водород фтористый); коммунальное хозяйство (используют хлор, аммиак); медицинская промышленность (используют аммиак, хлор, фосген, нитрил акриловой кислоты, соляную кислоту); сельское хозяйство (используют аммиак, хлорпикрин, хлорциан, сернистый ангидрид).

Объекты пищевой, в частности молочной промышленности, холодильники торговых баз — крупные потребители аммиака, используемого в качестве хладагента. В число этих потенциально опасных предприятий входят и такие, на первый взгляд безобидные предприятия, как кондитерские фабрики, пивные заводы, мясокомбинаты, молокозаводы, станции водоочистки, овощные базы. Широко используют аммиак и в сельском хозяйстве. Тысячи тонн опасных химических веществ ежедневно перевозят различными видами транспорта, перекачивают по трубопроводам. Все названные объекты экономики химически опасны[2].

Опасность химических веществ для людей состоит в их способности при попадании в сравнительно небольших количествах через органы дыхания в организм нарушать его нормальную жизнедеятельность, вызывать различные болезненные состояния, а при определенных условиях – летальный исход. При нахождении людей в непосредственной близости от источника заражения, возможно, их поражение через кожные покровы.

Химическое производство растет - растет наравне с человеческими потребностями, наравне с увеличением производственных мощностей стран (то, что вредная химическая промышленность переехала из стран богатых в бедные проблему только усугубляет).

Не менее трети всех предприятий мира имеет дело с химическими веществами - производит их или использует в своих технологических процессах. Не стоит забывать и о том, что химически опасные вещества ни на секунду не перестают перемещаться по территориям автомобильным, железнодорожным, трубопроводным транспортом. Аварий не избежать.

Всего в России функционирует свыше 3000 объектов экономики, располагающих значительными количествами аварийно химически опасными веществами (аммиак, хлор, соляная кислота и др.). На отдельных объектах одновременно может находиться от нескольких сот до нескольких тысяч тонн аварийно химически опасных веществ. Суммарный же запас на предприятиях достигает 700 тыс. тонн. Около 70% предприятий химической промышленности и почти все предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности сосредоточены в крупных городах с населением свыше 100 тыс. человек. Общая площадь территории России, на которой может возникнуть химическое заражение, составляет около 300 тыс. км. с населением около 59 млн. человек.

Ежегодно в нашей стране происходит порядка 50 (в мире ежедневно около 20) аварий с выбросом аварийно химически опасных веществ из-за выхода из строя устаревшего оборудования и отсутствия систем слежения за безопасностью, и особенно это касается военных объектов.

Надо отметить, что на предприятиях, расположенных нередко в черте городов или в непосредственной их близости, могут одновременно храниться до нескольких тысяч тонн химически опасных веществ. Только на водопроводных станциях, где в качестве средства очистки воды используется хлор, его запасы могут составлять 200-400 т.

В нашей стране эксплуатируется около 350 тыс. км промысловых нефтепроводов, 300 тыс. км газопроводов, 100 тыс. км нефтепродуктовых трубопроводов и 850 компрессорных и нефтеперекачивающих станций. При этом более 70% труб давно выработали допустимый ресурс и требуют замены. По причине использования аварийного оборудования на нефте-, газопроводах ежегодно происходит до 40 тыс. аварий.

Большое количество ХОВ ежедневно перевозится различными видами транспорта, что увеличивает опасность их разлива в результате транспортных аварий или повреждений емкостей. Химически опасные вещества транспортируются в железнодорожных цистернах грузоподъемностью от 20 до 57 т или в автоцистернах грузоподъемностью от 2 до 6 т. В целях обеспечения безопасности при транспортировке ХОВ перевозящие их машины оборудуются проблесковыми маячками, цистерны окрашиваются яркими, хорошо заметными цветами[5].

Таким образом, становится ясно, что так или иначе всех нас касается проблема химической безопасности, и чтобы хоть как-то защитить себя, необходимо помнить хотя бы самые элементарные сведения об основных аварийно химически опасных веществах (хлор, аммиак, синильная кислота и др.) и иметь понятие, какую помощь оказывать пострадавшему при отравлении.

Целью данной работы является представление основных сведений о ряде химически опасных веществ (физико-токсикологическая характеристика, влияние на человеческий организм), о первой помощи и средствах защиты от этих химически опасных веществ.

2. Теоретическая часть

1.Виды химически опасных объектов и причины аварий на них.

1.1. Понятие о химически опасных веществах.

В промышленности, сельском хозяйстве и быту используется множество разнообразных химических веществ. Некоторые из этих соединений токсичны и вредны: при проливе или выбросе в окружающую среду они способны вызвать массовые поражения людей, животных, приводят к заражению воздуха, почвы, воды, растений.

Объектом народного хозяйства, при аварии на котором и при разрушении которого могут произойти выбросы в окружающую среду химически опасных веществ, в результате чего могут произойти массовые поражения людей, животных и растений, называют химически опасным объектом.

Химической аварией называют аварию на химически опасном объекте, сопровождающуюся проливом или выбросом аварийно химически опасных веществ, способную привести к гибели или химическому заражению людей, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение – это распространение аварийно химически опасных веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для населения, сельскохозяйственных животных и растений в течение определённого времени[4].

1.2. Классификация химически опасных объектов.

К химически опасным объектам относят:

-Заводы нефтеперерабатывающей  химической промышленности;

-Заводы цветной и черной металлургии;

-Заводы по производству медицинских препаратов;

-Заводы пищевой, мясомолочной  промышленности и хладокомбинаты, продовольственные базы, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладагента используют аммиак;

-Железнодорожные, автомобильные транспортные средства и морские суда с химически опасными веществами;

-Очистные сооружения, использующие в качестве дезинфицирующего вещества хлор;

- Склады и базы с запасом химического оружия или ядохимикатов и других веществ для дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

- Газопроводы.

Опасные химические вещества хранятся и транспортируются в специальных герметически закрытых резервуарах, танках, цистернах и др. При этом в зависимости от условий хранения они могут быть в газообразном, жидком и твердом агрегатном состоянии[2].

1.3. Причины аварий на химически опасных объектах.

Чаще всего причинами являются: износ технологического оборудования, транспортных средств и основных производственных фондов, достигающий в некоторых отраслях промышленности 90% и более;

Так из-за прорыва трубопровода на Ловинском месторождении (недалеко от Ханты-Мансийска) вылилось более 10 тысячи тонн нефти. Река Мулымья на 100 километров оказалась покрыта маслянистой пленкой, произошло массовое вымирание флоры и фауны.

недостаточный выпуск и низкий уровень качества приборов обнаружения и контроля опасных и вредных факторов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты от этих факторов;

нарушения техники безопасности по транспортировке и хранению ядовитых веществ;

недостаточная культура производства, снижение уровня компетенции и ответственности специалистов вредных и потенциально опасных предприятий;

увеличение масштабов использования химически  опасных веществ и технологий;

недостаточность и несогласованность в осуществлении мер по предотвращению аварий и катастроф, уменьшению возможных людских потерь и материального ущерба;

размещение вредных производств и потенциально опасных объектов в непосредственной близости от жилых зон и систем их жизнеобеспечения;

недостаточный контроль за состоянием потенциально опасных производств и объектов;

отсутствие необходимого количества локальных систем оповещения об авариях на потенциально опасных объектах[1].

Безопасность функционирования химически опасных объектов зависит от многих факторов: физико-химических свойств сырья, полупродуктов и продуктов, от характера технологического процесса, от конструкции и надежности оборудования, условий хранения и транспортирования химических веществ, состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, эффективности средств противоаварийной защиты и т. д.

Кроме того, безопасность производства, использования, хранения и перевозок ядовитых веществ в значительной степени зависит от уровня организации профилактической работы, своевременности и качества планово-предупредительных ремонтных работ, подготовленности и практических навыков персонала, системы надзора за состоянием технических средств противоаварийной защиты. Наличие такого количества факторов, от которых зависит безопасность функционирования химически опасных объектов, делает эту проблему крайне сложной. Как показывает анализ причин крупных аварий, сопровождаемых выбросом (утечкой) ядовитых веществ, на сегодня нельзя исключить возможность возникновения аварий[3].

3. Аналитическая часть

3.1. Механизм воздействия химических веществ на человека

Опасные химические вещества хранятся и транспортируются в специальных герметически закрытых резервуарах, танках, цистернах и др. При этом в зависимости от условий хранения они могут быть в газообразном, жидком и твердом агрегатном состоянии. При аварии выброс газообразного вещества ведет к очень быстрому заражению воздуха. При разливе жидких химически опасных веществ происходит их испарение и последующее заражение атмосферы. При взрывах твердые и жидкие вещества распыляются в воздухе, образуя твердые (дым) и жидкие (туман) аэрозоли.

Все химически опасные вещества, заражающие воздух, проникают в организм через органы дыхания (ингаляционный путь). Многие могут вызвать поражения путем проникновения через незащищенные кожные покровы (перекутанные поражения), а также через рот (поражения при употреблении зараженной воды и пищи). При авариях на химически опасных объектах наиболее вероятны массовые ингаляционные поражения.

Действие этих веществ следует рассматривать как воздействие опасных или вредных производственных факторов, так как они оказывают негативное (токсическое) действие на организм человека, в результате которого возникает отравление – болезненное состояние, тяжесть которого зависит от продолжительности воздействия, концентрации и вида вредного вещества[2].

Существуют различные классификации вредных веществ, в зависимости от их действия на человеческий организм. В соответствии с наиболее распространенной (по Е.Я. Юдину и С.В. Белову) классификацией вредные вещества делятся на шесть групп: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную (детородную) функцию человеческого организма.

Общетоксические химические вещества (углеводороды, спирты, анилин, сероводород, синильная кислота и ее соли, соли ртути, хлорированные углеводороды, оксид углерода) вызывают расстройства нервной системы, мышечные судороги, нарушают структуру ферментов, влияют на кроветворные органы, взаимодействуют с гемоглобином.

Раздражающие вещества (хлор, аммиак, диоксид серы, туманы кислот, оксиды азота и др.) воздействуют на слизистые оболочки, верхние и глубокие дыхательные пути.

Сенсибилизирующие вещества (органические азокрасители, диметиламиноазобензол и другие антибиотики) повышают чувствительность организма к химическим веществам, а в производственных условиях приводят к аллергическим заболеваниям.

Канцерогенные вещества (асбест, нитроазосоединения, ароматические амины и др.) вызывают развитие всех видов раковых заболеваний. Этот процесс может быть отдален от момента воздействия вещества на годы, и даже десятилетия.

Мутагенные вещества (этиленамин, окись этилена, хлорированные углеводороды, соединения свинца и ртути и др.) оказывают воздействие на неполовые (соматические) клетки, входящие в состав всех органов и тканей человека, а также на половые клетки (гаметы). Воздействие мутагенных веществ на соматические клетки вызывают изменения в генотипе человека, контактирующего с этими веществами. Они обнаруживаются в отдаленном периоде жизни и проявляются в преждевременном старении, повышении общей заболеваемости, злокачественных новообразований. При воздействии на половые клетки мутагенное влияние сказывается на последующее поколение. Это влияние оказывают радиоактивные вещества, марганец, свинец и т.д.

Химические вещества, влияющие на репродуктивную функцию человека (борная кислота, аммиак, многие химические вещества в больших количествах), вызывают возникновение врожденных пороков развития и отклонений от нормальной структуры у потомства[1].

3.2. Защита от поражения химическими веществами.

Аварийно-спасательные работы (АСР) начинаются немедленно после принятия решения на проведение неотложных работ. Они проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, соответствующих характеру химической обстановки, непрерывно днем и ночью в любую погоду с соблюдением соответствующего обстановке режима деятельности спасателей до полного завершения работ.

Предварительно проводится разведка аварийного объекта и зоны заражения, масштабов и границ зоны заражения, уточнение состояния аварийного объекта, определение типа ЧС. Главными задачами химической разведки являются: уточнение наличия и концентрации отравляющих веществ на объекте работ, границ и динамики изменения химического заражения; получение необходимых данных для организации аварийно-спасательных работ (АСР) и мер безопасности населения и сил, ведущих АСР; постоянное наблюдение за изменением химической обстановки в зоне ЧС, своевременное предупреждение о резком изменении обстановки.

Химическая разведка аварийного объекта и зоны заражения ведется путем осмотра, с помощью приборов химической разведки, а также наблюдением за обстановкой и направлением ветра в приземном слое.

Одновременно в зоне заражения ведутся поисково-спасательные работы. Поиск пострадавших проводится путем сплошного визуального обследования территории, зданий, сооружений, цехов, транспортных средств и других мест, где могли находиться люди в момент аварии, а также путем опроса очевидцев и с помощью специальных приборов в случае разрушений и завалов[3].

При спасении пострадавших на ХОО учитывается характер, тяжесть поражения, место нахождения пострадавшего. При этом в соответствии с ГОСТ РФ 22.8.05–99 осуществляются следующие мероприятия:

• деблокирование пострадавших, находящихся под завалами разрушенных зданий и технологических систем, а также в поврежденных блокированных помещениях;

• экстренное прекращение воздействия ХОВ на организм путем применения средств индивидуальной защиты и эвакуации из зоны заражения;

• оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

• эвакуация пораженных в медицинские пункты и учреждения для оказания врачебной помощи и дальнейшего лечения[5].

3.3. Первая медицинская помощь.

Первая медицинская помощь должна быть оказана в возможно короткие сроки и заключаться в:

1. выносе (вывозе) пострадавшего из зоны поражения;

2. надевание на пострадавшего противогаза, проведение частичной санитарной обработки открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела;

3. использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, подручных средств (куска материи, полотенца), смоченных раствором пищевой соды;

4. введении антипода;

5. проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на незараженной территории.

Первая помощь при химическом ожоге заключается в:

1. немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается полное удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие;

2. нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой содой);

3. нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты;

4. наложении асептической повязки на пораженную поверхность;

5. приеме пострадавшим обезболивающего средства.

Если ядовитые вещества попали через рот – полоскание рта, промывание желудка, введение адсорбентов, очищение кишечника. Перед промыванием желудка устраняются угрожающие жизни состояния, судороги, обеспечивается адекватная вентиляция легких, удаляются съемные зубные протезы. Пострадавшим, находящимся в коматозном состоянии, желудок промывают в положении лежа на левом боку[6].

3.4. Предупреждение последствий аварий на химических объектах.

Химическая защита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на исключение и ослабление воздействия аварийно опасных химических объектов на население и персонал, уменьшение масштабов последствий химических аварий.

Заблаговременно, в превентивном порядке, проводятся следующие мероприятия по предупреждению последствий аварий на химически опасных объектах:

1. Создаются и эксплуатируются системы контроля над химической обстановкой в районах размещения ХОО и локальные системы оповещения о химической опасности;

2. Разрабатываются планы действий на случай химической аварии;

3. Накапливаются, хранятся и поддерживаются в готовности средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборы химической разведки, дегазирующие вещества;

4. Поддерживаются в готовности к использованию убежища, обеспечивающие защиту людей от АХОВ;

5. Принимаются меры по заблаговременной защите продовольствия, пищевого сырья, фуража, источников (запасов) воды от АХОВ;

6. Проводится подготовка населения к действиям в условиях химических аварий, подготовка аварийно-спасательных подразделений и персонала ХОО;

7. Обеспечивается готовность подсистем и звеньев РСЧС, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ХОО.

Анализируя некоторые аварийные ситуации, произошедшие на производстве, можно выявить и причину и предупреждение последствий данных ситуаций[3].

Описание аварий и несчастных случаев.

1. 05.02.09. наиболее тяжелая авария с групповым несчастным случаем со смертельным исходом произошла в цехе № 57 (производство аммиачной селитры) в ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» на установке получения азотосульфата.

После прекращения подачи в колонну синтеза аммиачной селитры раствора азотной кислоты в неё продолжала поступать серная кислота, которая реагировала с поступающим аммиаком с выделением значительно большего количества тепла, чем предусмотрено по регламенту. Резкое изменение тепловыделения привело к повышению температуры в колонне синтеза и трубопроводе плава солей, что, в свою очередь, вызвало взрывное терморазложение аммиачной селитры, содержащейся в растворе и плаве. В результате взрыва повреждено оборудование цеха.

Последствия аварии в ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»: повреждённая колонна синтеза, разрушенный трубопровод , произошёл выброс аммиака. При этом 2 человека получили тяжёлые травмы (один из них – со смертельным исходом).

В результате расследования комиссия установила технические и организационные причины аварии:

•  нарушение требований правил взрывобезопасности на стадии разработки исходных данных на проектирование технологических процессов, в том числе:

•  неверный выбор температурных пределов ведения процесса, предельно допустимой и критической температур в колоннах синтеза;

•  отсутствие (не разработаны) специальных мер обеспечения взрывобезопасности в целях предотвращения или минимизации последствий ошибочных действий персонала;

•  ведение технологического процесса в колонне синтеза с отключённой блокировкой по соотношению компонентов;

•  несоответствие предусмотренных проектом систем управления и противоаварийной защиты (ПАЗ) скоростям изменения значений параметров технологического процесса, имеющих критические значения (по температуре) в рамках установленного регламентом технологического режима;

•  необоснованные выводы заключения экспертной организации ООО «Центр технической диагностики» о соответствии установки получения азотосульфата требованиям взрывобезопасности;

•  недостаточно обученный (без учёта специфики технологического процесса) обслуживающий персонал;

•  ошибочные действия мастера смены, выполнявшего обязанности аппаратчика в нарушение должностной инструкции и не имея соответствующего допуска;

•  неудовлетворительная организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ЗАО «ЗМУ К ЧХК».

Предложения:

•  руководителям и главным специалистам ЗАО «ЗМУ К ЧХК» пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;

•  пересмотреть «Временный технологический регламент производства азотосульфата марки NS=32:0:5 в крупнотоннажном агрегате АС-72 цеха № 57 и переработки растворов азотосульфата в 900/020 корпусе», как не обеспечивающий безопасность технологического процесса[9].

2. 15.04.09 Авария с групповым несчастным случаем в ОАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил.

После загрузки аммиачной воды в реактор, содержащий эпихлоргидрин, в целях синтеза олигомера ионообменной смолы анионита АН-31, произошёл взрыв в реакторе, повредивший строительные конструкции и технологическое оборудование реакторного отделения. Пострадали 4 человека. Экономический ущерб – 8,5 млн. руб.

Техническое расследование причин аварии показало, что основная причина взрыва – нарушение технологического регламента, а именно, отсутствие активной блокировки дозирования аммиачной воды в реактор по температуре эпихлоргидрина. Это привело к попаданию аммиачной воды в реактор с не разогретым до 65°С эпихлоргидрином, накоплению непрореагировавших веществ и дальнейшему бурному выделению тепла с переходом в неуправляемый, взрывоопасный процесс.

Причина аварии – неэффективность производственного контроля за соблюдением технологической дисциплины со стороны технологического персонала.

Предложения:

• руководителям и главным специалистам О АО «Уралхимпласт» пройти внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;

• провести внеплановый инструктаж работников ОАО «Уралхимпласт» с разбором обстоятельств и причин группового несчастного случая в результате аварии[9].

3. 06.10.09 Инцидент на автомобильной дороге общего пользования (Приволжский федеральный округ) при перевозке особо опасного груза (гептила) общей массой 8 т, связанный с разгерметизацией одного из контейнеров (ёмкостей), из-за которой произошла утечка опасного вещества, поставившая под угрозу жизнь и здоровье граждан 6 субъектов Российской Федерации[9].

4. Мероприятия по улучшению производственной обстановки и окружающей среды.

В настоящее время экологическая обстановка окружающей среды оценивается как напряженная. В городах остро стоит проблема загрязнения атмосферного воздуха. Большое количество стационарных и передвижных источников токсичных выбросов, повышенный потенциал загрязнения атмосферы обусловливают высокий уровень загрязнения приземного слоя воздуха, превышающий санитарно-гигиенических нормативы. Предприятиями наносится значительный экологический ущерб водным системам. В результате нерационального использования ресурсов подземных вод отмечаются негативные тенденции ухудшения состояния гидрологической и геологической среды. Загрязнение водоносных горизонтов привело к ухудшению качества артезианских вод, дефициту пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого использования. Сложившаяся ситуация во многом обусловлена игнорированием природных и экологических особенностей при осуществлении хозяйственной деятельности[2].

Функционирование любого предприятия невозможно без эффективно работающей системы охраны труда и промышленной безопасности. Позиция руководства предприятия однозначна – ни одна из производственных целей не может считаться достигнутой, если в процессе работы пострадали люди.

Задачи отдела промышленной безопасности:

-соблюдение требований промышленной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, инцидентов и аварий;

-лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности;

-декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов предприятия;

-проведение экспертизы промышленной безопасности;

-контроль наличия разрешений и сертификатов на применение технических средств на опасных производственных объектах;

-проведение независимых аудитов промышленной безопасности опасных производственных объектов на соответствие нормативам, и разработка на основе аудитов мероприятий, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности;

-сбор, анализ, систематизация, определение рисков опасностей и информирование работников предприятия.

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности направлены на выявление причин и рисков, которые могут привести к несчастным случаям, авариям и другим опасным ситуациям, а также выбор приоритетных направлений, позволяющих в короткие сроки с наименьшими затратами обеспечить оптимальный результат.

Отдел охраны труда систематически осуществляет:

-аттестацию рабочих мест по условиям труда;

-сертификацию работ по ОТ;

-проведение вводных инструктажей для вновь принятых на предприятие и для сотрудников подрядных организаций, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах НПЗ;

-обучение и аттестацию персонала по вопросам охраны труда;

-контроль проведения ежегодных медицинских профосмотров;

-обеспечение работников завода сертифицированными средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь и т.д.).

Основными задачами этих двух отделов является:

1. Минимизация производственных рисков;

2. Разработка и внедрение мероприятий, исключающих или снижающих воздействие вредных факторов, сопутствующих производственным процессам, на работников предприятия.

Обеспечение безопасных и здоровых условий труда, промышленной безопасности осуществляется по трем основным направлениям:

-предупредительно-профилактические работы;

-достижение надежности и безопасности производства;

-обеспечение здоровых условий труда[8].

Наряду с улучшением производственной обстановки на предприятии необходимо проводить мероприятия, связанные с охраной окружающей среды.

1. Безотходное и малоотходное производство – это практическое применение знаний, методов и систем с тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов и энергии защитить окружающую среду. Понятие безотходной технологии носит условный характер. Под ним понимается теоретический предел, совершенная модель производства, которая в большинстве случаев может быть реализована не в полной мере, а лишь частично.

Комплексное использование сырья. Отходы производства - это часть сырья, неиспользованная или недоиспользованная по тем или иным причинам. Проблема комплексного использования сырья имеет большое значение, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения экономики. Необходимость более рационального комплексного использования природных ресурсов диктуется с одной стороны все увеличивающимся темпом роста объема промышленного производства, загрязняющего окружающую среду, а с другой - необходимостью экономного расходования природных ресурсов, так как запасы основного минерального сырья ограничены, а цены на него непрерывно растут.

Рациональное комплексное использование сырья  и внедрение новых технологий и современного оборудования позволяет уменьшить количество недоиспользованного сырья, увеличить ассортимент готовых продуктов, выпускать новые продукты из той части сырья, которая раньше являлась отходом производства[3].

Пример:

В ОАО "Орскнефтеоргсинтез" ежегодно утверждается программа, направленная на улучшение экологической обстановки в регионе. Запланированные в этом документе мероприятия имеют четко обозначенные цели, достижение которых способствует минимизации отрицательного влияния на окружающую среду. Затраты на осуществление экологической программы в 2010 году составили более 32 миллионов рублей. Этот факт свидетельствует о стремлении руководства предприятия реализовать производственную программу таким образом, чтобы свести до минимума факторы, оказывающие негативное влияние на экологическую обстановку в регионе.

Одно из самых значительных мероприятий недавнего прошлого - ликвидация шламонакопителей (отходы от переработки нефтяного сырья). В 1993 году на предприятии были предприняты первые практические шаги по переработке нефтешлама, общий объем которого составлял более 400 тысяч тонн. Для его ликвидации была построена установка "Альфа-Лаваль" шведского производства, превращающая отходы в нефтяное сырье. Однако мощностей одной установки для переработки нефтешлама было недостаточно. В 1999 году была введена в эксплуатацию немецкая установка "Флоттвег", которая занялась переработкой вновь поступающих нефтеотходов. С этого времени начался новый этап превращения производственного цикла в практически безотходный процесс. Сегодня на месте прудов-отстойников - ровная площадка. Завершив работы по ликвидации шламонакопителей, ОНОС выполнил важную часть программы, направленной на улучшение экологической ситуации в Орске.

С 2000 года проводилась реконструкция объектов механических очистных сооружений (аварийных прудов, песколовок, радиальных отстойников). Это позволило улучшить качество сточной воды, снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Ежегодно для решения экологических задач предприятие затрачивает немало средств, осознавая важность бережного отношения к природной среде.

В феврале 2006 года в ОАО "Орскнефтеоргсинтез" утверждена Программа экологической политики предприятия. Это заявление ОНОС о своих намерениях, принципах и обязательствах, связанных со значимыми аспектами деятельности в области обеспечения экологической безопасности. Целями ОНОСа в этой сфере являются непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение благоприятных условий для жизни человека, улучшение экологической и социально-экономической обстановки в районе деятельности предприятия, достижение максимально высоких показателей экологичности завода[8].

2. Внедрение на промышленных предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, замкнутой системы повторного водоснабжения, инновационных технологий по очистке сточных вод.

3. Вывод с территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также зон санитарной охраны источников водоснабжения всех объектов, нахождение которых на указанных территориях запрещено законодательством и нормативными документами. Благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос.

4. Техническая реконструкция, перепрофилирование, либо ликвидация и перебазирование вредных производств и реабилитация освобождаемых территорий, включая зеленое строительство.

5. Перераспределение транспортной нагрузки, регулирование транспортного потока с целью уменьшения концентрации выхлопных автомобильных газов и акустического загрязнения жилой застройки[1].

5. Заключение

В настоящее время охрана труда и окружающей природной среды играет очень важную роль в каждой производственной отрасли. Охрана окружающей среды является одной из актуальнейших и сложных проблем современности. В процессе эволюции человек стал грандиозной геологической, геохимической силой, которая способна влиять на ход развития самой природы. Природные экологические проблемы исчезают и трансформируются в природно-антропогенные. Само понятие «природная среда» утратило смысл и постепенно исчезает из наученного лексикона. Человечество испытывает на себе результаты истощительного природопользования и нерационального отношения к природным богатствам.

Решение данной проблемы может быть достигнуто с помощью мер, условно разделяемых на две группы. Первая группа объединяет меры, предпринимаемые в отраслях общественного обслуживания (экономическое регулирование), вторая – меры воспитательного характера, направленные на выработку у каждого гражданина сознательного отношения к потребляемым ресурсам (регулирование воспитанием).

Особое внимание необходимо уделять устойчивости складов и хранилищ ядовитых, пожаро - и взрывоопасных веществ в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для повышения устойчивости работы объектов в чрезвычайных ситуациях нужно также уделять особое внимание защите рабочих и служащих. Для этого на объектах строятся убежища и укрытия для защиты персонала, создаётся и поддерживается в постоянной готовности система оповещения рабочих и служащих объекта. Персонал, обсуживающей объект, должен быть информирован о его режиме работы в случае возникновения чрезвычайной ситуации[5].

6. Список литературы

1.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: учебное пособие/ под ред. Акимова В.А. – М.: Высшая школа, 2007.

2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / под ред. Сергеева В.С. – М.: Константа, 2007.

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Павлова В.Н. – М.: Академия, 2008.

4. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. проф. П.Э. Шлендера. – М.: Вузовский учебник, 2003. – 208 с.

5. Экология и жизнь, №3, 2007.

6. Охрана труда, №3, 2009.

7. Оценка воздействия (влияния) на окружающую среду (ОВОС)/ Локоть Л.И., Экологическая экспертиза, №3, 2005.

8. www.ornpz.ru

9. www.safeprom.ru