БЖД

Задача 1. Производственное помещение имеет длину 50 (м), ширину 30 (м) и высоту 4 (м). Зрительная работа выполняемая в помещении имеет нормируемый КЕО в соответствии со СНИП 23-05-95 и равный 1 (%). Затенение в помещении отсутствует (кзд=1). Рассчитать площадь световых проемов (м2) и процент заполнения световыми проемами помещения.

Решение: Расчет площади световых проемов производится по формуле:

S0=(ЕN*SП*Kз*ȵ0*Кзд)/(100*r0*r1) ,где

S0 – площадь световых проемов,

ЕN – нормированное значение коэффициента естественного освещения (КЕО)

SП – площадь пола помещения,

Kз – коэффициент запаса,

ȵ0 – световая характеристика окон,

Кзд – коэффициент учитывающий затенение окон противостоящими зданиями

r0- общий коэффициент светопропускания

r1- коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию.

Итак, ЕN=1 %

SП=50*30=1500 м2

Кз - коэффициент запаса, который обычно в расчетах освещения для предприятий промышленности как для естественного, так и для искусственного освещения принимается равным 1,3;

ȵ0=10

Кзд=1

r0=0,6

r1=1,2

Sок=(1*1500*1,3*10*1)/(100*0,6*1,2)=270,83

Sст=2*H*B+2*H*L=2*4*30+2*4*50=640

Sок/ Sст=270,83/640*100%=42,31%

Ответ: 42,31%

Задача 2.Освещенность рабочего места при боковом освещении составляет Евн=40 (лк). Наружное освещение принять Енар=6000 лк. Определить коэффициент естественной освещенности и проверить, соответствуют ли условия естественного освещения требованиям СНИП 23-05-95 для «VI» разряда зрительных работ.

КЕО=Евн/Енар*100% =40/6000*100=0,67 %.

Ответ: условия естественного освещения не соответствуют СНИП 23-05-95,т.к. для «VI» разряда зрительных работ нормативное значение КЕО=3% >0,67%.

Задача 3.Рассчитать необходимую площадь световых проемов при применении бокового освещения в соответствии с требованиями СНИП 23-05-95 в производственном помещении для обеспечения нормированного значения КЕО для разряда работ «IV». Оконные проемы не затемняются другими зданиями, ориентация светопроемов по отношению к частям света «В». Размеры помещения длина 18 (м), ширина 8 (м), высота 3,9 (м). Высота от уровня условной рабочей поверхности до окна 2,5 (м). Пункт расположения помещения г. Архангельск.

Примечание: светопропускающий материал и вид переплета, цветовую отделку помещения принять самостоятельно. При этом степень загрязнения

светопропускающего материала принять незначительной, воздушная среда в помещении содержит не более 5 (мг/м3) пыли, дыма и копоти.

Решение:

Примем, что в цехе запроектировано боковое освещение из листового двойного стекла, переплеты для окон – деревянные одинарные.

Расчет площади световых проемов при боковом освещении производится по формуле:

S0=(ЕN*SП*Kз*ȵ0*Кзд)/(100*r0*r1) ,где

S0 – площадь световых проемов при боковом освещении,

ЕN – нормированное значение коэффициента естественного освещения (КЕО)

SП – площадь пола помещения,

Kз – коэффициент запаса,

ȵ0 – световая характеристика окон,

Кзд – коэффициент учитывающий затенение окон противостоящими зданиями

r0- общий коэффициент светопропускания

r1- коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию.

По условиям задачи определяем:

А)Нормированное значение КЕО:

ЕN=Iн*mN

где N-номер группы района по обеспеченности естественным светом;

Iн – нормированное значение КЕО;

mN – коэффициент, учитывающий особенности светового климата района.

N=4, mN=1,1, Iн=1,5 (в соответствии с СНИП 23-05-95), тогда ЕN=1,5*1,1=1,65%

Б)SП =18*8=144 м2

В) Кз лампы в зависимости от содержания пыли в помещении найдем по табл. 3  СНиП 23-05-95: Кз=1,8

Г)Световая характеристика окон ȵ0:

L/B=18/8=2,25

B/H1=8/2,5=3,2

ȵ0=10,95

Д) Кзд=1

Е)r0=0,8*0,75*1*1=0,6

r1=1,2

S0=(1,65*144*1,8*10,95*1)/(100*1,2*0,6)=65,043 м2

Ответ: S0=65,043 м2

Задача 4.Определить необходимое количество ламп накаливания типа Б для светильников типа ШМ (шар матовый), мощностью 60 Вт для создания общего искусственного освещения  в помещении площадью 60*11 (м), отвечающего нормативным требованиям Ен=150 (лк). Концентрация пыли по данным измерений составила 10 (мг/м3), коэффициент неравномерности освещения 1. Высота подвеса светильника над рабочей поверхностью 5 м.

Необходимое количество ламп рассчитаем по формуле:

N=(Ен*Кз*S*Z)/(Ф* η)

Ен – нормированная освещенность, лк

Кз – коэффициент запаса

S – площадь помещения, м2

Z – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения

Ф – световой поток лампы, лм

η – коэффициент использования светового потока.

- Ен= 150 лк.

- S=60*11= 660 м2

- Кз лампы в зависимости от содержания пыли в помещении найдем по табл. 3  СНиП 23-05-95: Кз=2

- Коэффициент неравномерности освещения  z = 1

- i=(А*В)/Нсв*(А+В)

где А и В – длина и ширина помещения, м;

Нсв= 5 м.

i=(60*11)/5*(60+11)=1,86

Коэффициент использования светового потока светильника типа ШМ с учетом коэффициентов отражения потолка и стен (коэффициенты отражения потолка ρп 50%, стен ρс 30 %, расчетной поверхности ρр 10 %) принимаем в долях единицы η =0,285.

- Для типа лампы Б мощностью 60 Вт расчетное значение светового потока равно Ф=650 лм.

N=(150*2*660*1)/(650*0,285)=1068,87 лампы.

Ответ: 1069 ламп.

Задача 5.Определить необходимое количество люминесцентных ламп дневного света марки «ЛБ» мощностью 20 (Вт) для создания общего искусственного освещения в помещении площадью 60*10 (м2), отвечающего нормативным требованиям Ен=300 (лк). Количество пыли по данным измерений составляет 2 (мг/м3); коэффициент неравномерности освещения 1,4; высота подвеса светильника над рабочей поверхностью 3,5 (м).

Решение:

Необходимое количество ламп рассчитаем по формуле:

N=(Ен*Кз*S*Z)/(Ф* η)

Ен – нормированная освещенность, лк

Кз – коэффициент запаса

S – площадь помещения, м2

Z – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения

Ф – световой поток лампы, лм

η – коэффициент использования светового потока.

1.Ен= 300 лк.

2.S=60*10=600 м2

3.Кз лампы в зависимости от содержания пыли в помещении найдем по табл. 3  СНиП 23-05-95: Кз=1,8.

4.Коэффициент неравномерности освещения для люминесцентных ламп

z = 1,1.

5.i=(А*В)/Нсв*(А+В)

где А и В – длина и ширина помещения, м;

Нсв= 3,5 м.

i=(60*10)/((3,5*(60+10))=2,45

6.Коэффициент использования светового потока светильника типа ЛБ с учетом коэффициентов отражения потолка и стен (коэффициенты отражения потолка ρп 50%, стен ρс 30 %, расчетной поверхности ρр 10 % принимаем в долях единицы η = 0,51.

Согласно ГОСТ 6825-70 для типа лампы ЛБ-20 расчетное значение светового потока равно Ф=1180 лм.

N=(300*1,8*600*1,1)/(1180*0,51)=592,22 лампы

Ответ:593 лампы.

Задача 6

Таблица

| № варианта | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 |  |  |  | Класс опасности | Особенности взаимодействия | Соответствие нормам каждого из веществ в воздухе рабочей зоны | Соответствие нормам каждого из веществ в отдельности в воздухе населенных мест при времени воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | Предельно допустимая в воздухе рабочей зоны | Предельно допустимая в воздухе населенных мест |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимально разоваяПДКмр | Среднесуточная ПДКсс |  |  |  | <20 мин | >20 мин |
| 4 | Этиловый спирт | 150 | 1000 | 5 | 5 | 4 | - | <ПДК(+) | >ПДК(-) | >ПДК(-) |
|  | Углерода окись | 15 | 20 | 5 | 3 | 4 | ф | <ПДК(+) | >ПДК(-) | >ПДК(-) |
|  | Озон | 0,01 | 0,1 | 0,16 | 0,03 | 1 | - | <ПДК(+) | <ПДК(+) | <ПДК(+) |
|  | Серная кислота | 0,05 | 1 | 0,03 | 0,1 | 2 | - | <ПДК(+) | >ПДК(-) | <ПДК(-) |
|  | Соляная кислота | 5 | 5 | - | - | 2 | - | =ПДК(+) | <ПДК(+) | <ПДК(-) |
|  | Сернистый ангидрид | 0,05 | 10 | 0,5 | 0,05 | 3 | - | <ПДК(+) | <ПДК(-) | =ПДК(+) |

Эффектом суммации обладают: серная и соляная кислота.

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать единицы при расчете по формуле:

C1/ ПДК1+C2/ ПДК2+..+Cn/ПДК<1

где C1, C2, ...,Cn- фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ... ПДК-предельно допустимые концентрации тех же веществ.

Рассчитаем для рабочей зоны: 0,05/1+5/5=1,05>1 и не соответствует норме.