Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Kафедра «Информатика и информационные технологии»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Вычислительные системы,

сети и телекоммуникации»

на тему

«Настройка маршрутизаторов в ЛВС»

Исполнитель:

направление подготовки БИ № группы 3Б3-БИ 201 поток 2Б8

№ зачетной книжки

Преподаватель:

Омск 2014

Содержание

| Введение ……………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Настройка маршрутизаторов в ЛВС ………………………………… | 5 |
| Эмуляция работы маршрутизатора ………………………………….. | 10 |

Введение

Цель работы – получение практических навыков настройки маршрутизатора.

Постановка задачи. В локальной сети (рис. 1), состоящей из девяти подсетей и пяти маршрутизаторов, один из маршрутизаторов вышел из строя.

Рис.1. Схема локальной сети

Требуется настроить компьютер с операционной системой Windows XP для работы в качестве маршрутизатора.

Краткое описание конфигурации виртуальной машины:

• для виртуальной машины используется ПО VirtualBox (www.virtualbox.org);

• установлена одна сетевая плата;

• установленная операционная система – Windows XP;

• имя машины – VZFEI_START;

• имя рабочей группы – WORKGROUP;

• установленные сетевые протоколы – IP, имеется учетная запись пользователя «Администратор», пароль пустой.

Требуется:

• добавить две сетевые платы и настроить параметры протокола IP;

• разрешить маршрутизацию и настроить компьютер для замещения одного из маршрутизаторов сети (номер маршрутизатора и адреса подсетей зависят от варианта);

• перечислить все возможные маршруты прохождения пакетов от настраиваемого маршрутизатора до всех остальных, не использующие один и тот же маршрутизатор дважды;

• среди всех маршрутов необходимо выбрать наикратчайшие и прописать их на маршрутизаторе.

Настройка маршрутизаторов в ЛВС

- Выбор адресов подсистем

- Выбор префиксаподсетей

3. Выбор номера маршрутизатора

Таким образом, к маршрутизатору 1 подключены сети 1,2,3 со следующими адресами:

Сеть 1: 192.168.30.0/30

Сеть 2: 192.168.2.0/25

Сеть 3: 192.168.36.0/26

Рассчитываем минимальный и максимальный возможный адрес.

Для этого используем LanCalculator:

Аналогично рассчитываем адреса для Сеть 2 и Сеть 3.

В итоге получаем:

Сеть 1: Min 192.168.30.1

Max 192.168.30.2

Сеть 2: Min 192.168.2.1

Max 192.168. 2.126

Сеть 3: Min 192.168.36.1

Max 192.168.36.62

Перед началом работы с программой VirtualBox нужно выполнить рекомендации с использованием команды route:

- route ? показывает справку по команде route;

- route PRINT показывает таблицу маршрутизации (при добавлении маршрутов следует использовать ключ –p, в противном случае маршрут будет действовать до первой перезагрузки);

- route –p ADD 192.168.4.0 MASK 255.255.255.252 192.168.10.162

METRIC 3 – добавление на маршрутизаторе 1 маршрута в сеть 192.168.4.0/30 через 192.168.10.162;

- route DELETE 192.168.4.0 – удаление маршрута в сеть 192.168.4.0.

Для перенаправления вывода большинства команд в файл следует использовать > команда > имя_файла (например, route print > имя_файла).

Для перенаправления вывода команды route ? в файл следует использовать route ? 2 > имя_файла.

После работы с командой route,  запускаем VirtualBox.

Нажимаем на кнопку «Свойства» из меню программы VitrualBox.

В панели слева выбираем «Сеть». В правой панели на вкладках «Адаптер 1», «Адаптер 2», «Адаптер 3» изменяем параметры сетевых интерфейсов.

После изменения параметров интерфейсов нажимаем на кнопку «ОК». Нажимаем на кнопку «Старт», чтобы включить машину. Когда машина загрузится, увидим в окне приглашение на вход.

Далее задаем параметры протокола IP для каждого из интерфейсов маршрутизатора. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на значке рабочего стола «Сетевое окружение» и выбираем из выпадающего списка «Свойства». Увидим три сетевых интерфейса.

В новом окне выбираем из списка протокол TCP/IP и вводим адрес и маску для этого интерфейса.

Аналогично настраиваются все остальные интерфейсы.

Для того чтобы увидеть текущую таблицу маршрутизации, в командной строке вводим route print.

Далее в командной строке вводим все маршруты, которые были признаны наикратчайшими до всех подсетей, используя команду route add.

После ввода всех маршрутов смотрим итоговую таблицу маршрутизации. Вводим команду route print.

Эмуляция работы маршрутизатора в программе NetEmul

Интерфейсы хостов ПК (сетевых адаптеров)

Интерфейсы маршрутизатора

Таблица маршрутизатора:

Таблицы хостов: