Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

Учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Кафедра Пожарной безопасности и защиты в ЧС

Расчетно-графическая работа

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности в ЧС»

Выполнила: студентка гр.

Проверил: ассистент кафедры ПБ и ЗЧС

Ростов-на-Дону

2015

Ростовский государственный строительный университет

Кафедра пожарной безопасности и защиты в ЧС

Задание

на расчетно-графическую  работу студенту

3 курса, гр. институт  Экономики и Управления

Тема: «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»

Целевая установка: Сформировать у студентов навыки, позволяющие обеспечивать безопасность  объектов экономики, городов, населенных пунктов, снижение рисков, связанных с деятельностью человека и негативным воздействием природных опасных факторов

- Теоретическая часть

Вопросы, подлежащие разработке:

- Способы  хранения  АХОВ

- Особенности  аварий  при  различных  способах  хранения  АХОВ

- Мероприятия химической защиты

II. Практическая часть

- Оценка химической обстановки

- Разработка режимов радиационной защиты

Исходные данные:

- методические указания;

- номер варианта.

Материалы, предъявляемые к защите:

- Пояснительная записка общим объемом не более 10 листов

- Перечень обязательной литературы.

Срок предоставления РГР руководителю                          2015г.

Руководитель:  Хутинаева Ольга Дмитриевна

Защита РГР:_________________________________________________

«      »                       2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ 4 |  |
| --- | --- |
| - РАЗВИТИЕ АВАРИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ХРАНЕНИЯ АХОВ НА ХОО 5 - Способы хранения АХОВ 5 - Особенности аварий при различных способах хранения АХОВ 6 - Мероприятия химической защиты 8 |  |
| - ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10 |  |
| 2.1. Оценка химической обстановки 10 |  |
| 2.2. Разработка режимов радиационной защиты 12 |  |
| 3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 15 |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16 |  |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 17 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Крупные аварии на химически опасных объектах (ХОО) являются одними из наиболее опасных технологических катастроф, которые могут привести к массовому отравлению и гибели людей и животных, значительному экономическому ущербу и тяжелым экологическим последствиям.

Причины аварий, в большинстве случаев, связаны с нарушениями установленных норм и правил при проектировании, строительстве и реконструкции ХОО, нарушением технологии производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, аппаратов и реакторов, низкой трудовой и технологической дисциплины производственного процесса.

Проблема промышленной безопасности значительно обострилась с появлением крупномасштабных химических производств в первой половине нашего века. Основу химической промышленности составили производства непрерывного цикла, производительность которых не имеет, по существу, естественных ограничений. Постоянный рост производительности обусловлен значительными экономическими преимуществами крупных установок. Как следствие, возрастает содержание опасных веществ в технологических аппаратах, что сопровождается возникновением опасностей катастрофических пожаров, взрывов, токсических выбросов и других разрушительных явлений.

Безопасность функционирования химически опасных объектов (ХОО) зависит от многих факторов: физико-химических свойств сырья, полупродуктов и продуктов, от характера технологического процесса, от конструкции и надежности оборудования, условий хранения и транспортирования химических веществ, состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, эффективности средств противоаварийной защиты и т. д. Наличие такого количества факторов, от которых зависит безопасность функционирования ХОО, делает эту проблему крайне сложной.

- РАЗВИТИЕ АВАРИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ХРАНЕНИЯ АХОВ НА ХОО.

  - Способы  хранения  АХОВ

Способы хранения АХОВ выбираются в зависимости от их физико-химических свойств. Основная цель - уменьшить объем хранимого вещества, что весьма существенно при промышленных масштабах использования АХОВ.

Важно  отметить,  что  развитие аварии на ХОО и формирование зон химического заражения в основном определяется способом хранения АХОВ.

Основным параметром, определяющим выбор способа хранения АХОВ, является температура кипения Тк.

Получили распространение следующие способы хранения АХОВ:

1. Хранение под давлением в жидком виде АХОВ, имеющих при атмосферном давлении низкую температуру кипения.

2. Изотермическое (при постоянной  низкой температуре) хранение в жидком виде АХОВ, имеющих при атмосферном давлении низкую температуру кипения. Недостатком этого способа являются трудности реализации изотермических емкостей промышленных объемов, неизбежные утечки за счет испарения, необходимость сложного холодильного оборудования.

3.Хранение АХОВ в газообразном виде, как  правило, при  повышенном давлении. Способ  применяется  для  тех  АХОВ,  для  которых  не  удается  достичь  давлений,  переводящих  их  в  жидкое  состояние, но  все  же  уменьшающих  объем  хранения.

4. Хранение жидких АХОВ в нормальных  условиях (герметичное хранение). Способ применяется для АХОВ, имеющих высокую температуру кипения.

  - Особенности  аварий  при  различных  способах  хранения  АХОВ

Развитие аварии при хранении АХОВ под давлением.

Главная особенность при хранении АХОВ, имеющего температуру кипения ниже температуры окружающего воздуха и находящегося в герметической емкости под давлением, состоит в том, что вещество в емкости находится в перегретом относительно нормальных условий состоянии.

При разгерметизации емкости, т.е. при падении давления до нормального, АХОВ, находясь в перегретом состоянии, начинает интенсивно кипеть, происходит чрезвычайно быстрое испарение определенной части жидкости. Этот процесс длится всего несколько минут.

Процесс бурного испарения АХОВ принято называть первичным облаком.

Если давление в емкости упало, а основные стенки резервуара целы (например, образовалась трещина), то описанный процесс может сопровождаться взрывоподобным скачкообразным ростом давления за счет увеличенного объема образовавшегося при испарении газа, что приведет к дополнительным разрушениям.

После завершения этого процесса оставшееся жидкое АХОВ, охладившись до температуры кипения при атмосферном давлении, испаряется со скоростью, определяемой скоростью подвода к нему тепла. Процесс стационарного испарения АХОВ принято называть вторичным облаком.

Развитие аварии при других способах хранения АХОВ.

При  изотермическом  хранении  сжиженных АХОВ в результате аварии образуется только вторичное облако. Исключение представляет  аммиак, образующий также и первичное облако, хотя оно примерно в 20 раз меньше, чем в случае  такой же аварии, но при хранении аммиака под давлением.

При хранении АХОВ в газообразном виде при разгерметизации емкости образуется только первичное облако заражения.

И наоборот, при разрушении емкости с жидкими высококипящими АХОВ, хранящимися при нормальных температуре и давлении, образуется только вторичное облако, ибо жидкость в емкости не находится в перегретом состоянии.

Виды происшествий на ХОО.

Различают два вида происшествий на ХОО: аварию и разрушение.

Под аварией на ХОО понимаются нарушения технологического процесса, повреждения трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств при осуществлении перевозок, приводящие к выбросу АХОВ в атмосферу в количествах, представляющих опасность массового поражения людей и животных.

Под разрушением ХОО понимают ситуацию, связанную с полной разгерметизацией всех имеющихся на предприятии емкостей и нарушением технологических коммуникаций (наиболее вероятны при крупномасштабных землетрясениях, мощных взрывах  или  в  результате  военного  воздействия).

К наиболее тяжелым последствиям приводят разрушения стационарных и транспортных емкостей с АХОВ.

Зоны  заражения. Очаги   поражения. Продолжительность заражения.

Характер заражения  местности  и поражения людей  при  авариях  и  разрушениях  объектов определяется:

- физико-химическими свойствами АХОВ;

- количеством выброшенных в атмосферу веществ;

-характеристикой объектов заражения (рельеф местности, растительность, характер застройки и т. д.);

- метеоусловиями.

Рассмотрим  основные  характеристики  последствий  аварий  на  ХОО.

Зоны  заражения. В результате аварии на ХОО при распространении первичного и вторичного облаков создается зона химического заражения — территория, в пределах которой проявляется поражающее действие АХОВ. Ее иногда представляют состоящей из зон чрезвычайно опасного заражения, опасного заражения   и  дискомфортной.

Очаги поражения - участки территории в зоне химического заражения, на которых произошли массовые поражения людей и с/х животных.

Продолжительность  заражения. Продолжительность  заражения  газообразным  АХОВ  определяется  временем  испарения  или  временем  выхода  сжатых  газов.

Продолжительность химического заражения приземного слоя воздуха  тонкодисперсными аэрозолями АХОВ  может составлять от десятков минут до нескольких суток.

Продолжительность заражения местности, техники жидкими  и твердыми  АХОВ  (время естественной дегазации) может быть от нескольких часов до нескольких месяцев.

Опасные концентрации АХОВ в непроточных водоемах могут сохраняться от нескольких часов до двух месяцев, в реках, ручьях, каналах — от нескольких часов до 1—2 суток.  Некоторые АХОВ, например, диоксин, могут заражать воду в водоемах на несколько лет.

1.3 Мероприятия химической защиты

Мероприятия химической защиты выполняются, как правило, заблаговременно, а также в оперативном порядке в ходе ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций химического характера.

Заблаговременно проводятся следующие мероприятия химической защиты:

- создаются и эксплуатируются системы контроля за химической обстановкой в районах химически опасных объектов и локальные системы оповещения о химической опасности;

- разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации химической аварии;

- накапливаются, хранятся и поддерживаются в готовности средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборы химической разведки, дегазирующие вещества;

- поддерживаются в готовности к использованию убежища, обеспечивающие защиту людей от АХОВ;

- принимаются меры по защите продовольствия, пищевого сырья, фуража, источников (запасов) воды от заражения АХОВ;

- проводится подготовка к действиям в условиях химических аварий аварийно-спасательных подразделений и персонала ХОО;

- обеспечивается готовность сил и средств подсистем и звеньев РСЧС, на территории которых находятся химически опасные объекты, к ликвидации последствий химических аварий.

К основным мероприятиям химической защиты относятся:

- обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней;

- выявление химической обстановки в зоне химической аварии;

- соблюдение режимов поведения на зараженной территории, норм и правил химической безопасности;

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, применение этих средств;

- эвакуация населения при необходимости из зоны аварии и зон возможного химического заражения;

- укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от АХОВ;

- оперативное применение антидотов (противоядий) и средств обработки кожных покровов;

- санитарная обработка населения, персонала и участников ликвидации последствий аварий;

- дегазация аварийного объекта, территории, средств и другого имущества.

- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Оценка химической обстановки

Исходными данными оценки химической обстановки является ОВ (ОХВ), скорость и направления ветра, топография местности. Степень вертикальности устойчивости воздуха (конвенция, изотермия, инверсия). Темперамент градиента: ∆t= t50°-t200° и  Vв  - скорость ветра.

Оценка химической обстановки включает в себя определение:

1) Глубины (Г);

2) Ширины (Ш);

3) Площади (S) ЗХЗ;

4) Зоны химического заражения;

5) Стойкости опасного воздействия;

6) Возможных химических потерь.

Задача 1

Силами разведки установлено, что противник средствами авиации нанес химический удар, а по городу N применено ОВ _______________. Метеоусловия: скорость ветра ____ м/с, температурный градиент _______________, температура почвы _____ 0С. Определить: 1) глубину распространения зараженного воздуха; 2) стойкость ОВ на местности.

Таблица 2.1

Исходные данные к задаче 1, по теме оценки химической обстановки

| Наименование исходных данных | Вариант решения и числовые значения исходных данных |
| --- | --- |
|  | 13 |
| Тип ОВ | Зарин |
| Скорость ветра, м/с | 4 |
| Температурный градент | -0,1 |
| Температура почвы, 0С | 0 |

Решение:

1)  По рис. 4 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха (конвенция, инверсия, изотермия) при указанных метеоусловиях:

Степень вертикальной устойчивости воздуха – изотермия.

2) Определяем  глубину распространенного зараженного воздуха (приложение 2, примечание 1.3.):

При изотермии на открытой местности, глубина составляет 15 км (по приложению 1), но по условию задачи в городских условиях глубина уменьшится в 3,5 раза (по приложению 1.3), следовательно, глубина распространения зараженного воздуха составит 4, 28 км.

Г= 15/3,5 = 4,28 км.

3) Определим стойкость ОВ на местности:

По приложению 8,  при ОВ зарин, t почвы = 0 ºС и Vв= 4м/с, стойкость ОВ  продлиться  19-20 часов.

Вывод: В результате применения ОВ зарин авиаций, глубина заражения составит 4,28 км, а стойкость 19-20 часов.

2.2. Разработка режимов радиационной защиты

Под режимом поведения людей понимается порядок нахождения в определенных условиях с использованием средств и способов защиты направленных на получение минимальной дозы облучения.

Дано четыре типа режима:

1) t1 (…)+t2 (10) +t3 (…) =24

2) t1 (…)+t2 (6)+t3 (3)+t4 (6)+ t5 (…)= 24

3) t1 (…)+t2 (4)+t3 (1)+t4 (12)+ t5 (…)= 24

4) t4 (24)

Где,          t1- время в пути;

t2- время пребывания на работе в цеху;

t3- время пребывания дома;

t4- время укрытия в ПРУ цеха.

Для расчета используется коэффициент:

1) Коэффициент защищенности (С) – показывает во сколько раз, минимальную дозу радиации получат рабочие и служащие за сутки, выполняя установленный режим по сравнению с дозой, которую они бы получили за сутки, находясь на открытой местности. Коэффициент защищенности (С) определим по формуле:

С = 24/ t1/К1+ t2/К2 + t3/К3 + t4/К4 + t5/К5 + tn/Kn                               (2.1)

Где, К1, К2, К3,К4, К5, Kn- соотношение коэффициента защиты при определенных условиях.

2) С без защ – это такое значение коэффициента, при  котором выполняется установка режима поведения рабочих и служащих не получат выше установленного. Найдем по формуле:

Сб= Доза Ф/ Доза Уст                                                                               (2.2)

Задача 1

Таблица 2.2.

Исходные данные к задаче 1, по теме определение режимов радиационной защиты населения, рабочих и служащих объектов в условиях радиоактивного заражения местности

| № п/п | Коэффициент защиты К |  |  |  |  | Условия движения на работу и с работы | Время следования на работу и с работы, ч | Установленная доза радиации на 1 сутки, ДУ, р | Время измерения заражения, t, ч | Уровень радиации на время измерения заражения, Р0, р/ч | Доза радиации табличная ДТ, р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | транспорта К1 | цеха К2 | дома К3 | ПРУ в цехе К4 | ПРУ дома К5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 2,0 | 3 | 4 | 300 | 80 | а | 2,5 | 35,0 | 2,0 | 30 | 174 |

Решение:

1) Определим пропущенные значения для типов режима:

1) t1 (2,5)+t2 (10) +t3 (11,5) =24

2) t1 (2,5)+t2 (6)+t3 (3)+t4 (6)+ t5 (6,5)= 24

3) t1 (2,5)+t2 (4)+t3 (1)+t4 (12)+ t5 (4,5)= 24

4) t4 (24)

2) Определим коэффициент защищенности для каждого режима:

С1= 24/ (2,5/2+ 10/3+ 11,5/4) = 3,62

С2= 24/ (2,5/2+6/3+ 3/4+ 6/300+ 6,5/80) = 5,85

С3= 24/ (2,5/2+4/3+1/4+12/300+ 4,5/80) = 8,4

С4= 24/ (24/300) = 300

3) Определим коэффициент безопасности защищенности:

Сб = Дф/Дуст

3) Определяем дозу фактическую:

Дф = Дт * Р1/100, Р

Уровень радиации на 1 час после взрыва:

Р1= Ризм * t^1,2изм, Р/ч

Р1= 30*2,30 = 69 Р/ч.

Дт найдем по таблице и подставим Р1 в формулу фактической дозы:

Дф = 174 * 69/100= 120,06 Р

4) Определим коэффициенты безопасности защищенности:

Сб = 120,06/35 = 3,43

С1: 3,62 > 3,43;

C2: 5,85 > 3,43;

C3: 8,4 > 3,43;

C4: 300 > 3,43.

Вывод: Оптимальным на данные сутки является режим 1. При этом режиме выполняется С > Сб, то есть 3,62 > 3,43. Коэффициент защищенности при режиме 1, максимально приближен к коэффициенту безопасной защищенности.

- ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Построение возможных зон химического заражения методом прогнозирования.

Исходные данные:

Скорость ветра (Vв) = 4 м/с

Глубина распространения зараженного воздуха = 4,28 км

Масштаб – 1:100000

Vв = 4 м/с                                                                            Зона возможного

химического заражения

φ=45º  R=Г

Зона фактического

химического заражения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проделанной работе можно сказать, что проблемы, связанные с химическим и радиоактивным заражением местности, а также по защите населения при этих условиях становятся все более актуальными в наши дни.

Отсюда следует, что необходима организация надежной защиты населения и народного хозяйства на всей территории страны и четкая организация системы оповещения. Население же должно быть в достаточной степени подготовлено к умелым действиям по соответствующим сигналам. Также очевидно, что должны быть силы и средства, которые обеспечивали бы ликвидацию последствий стихийных бедствий, катастроф, аварий на химических и радиоактивно опасных объектах или применения оружия. Для этих целей предназначена система гражданской обороны радиоактивной и химической защиты.

В ходе написания данной работы были изучены возможные аварии на объектах химической промышленности, их последствия, меры защиты населения.

В данной работе была изучена и проведена оценка химической обстановки. Также была произведена разработка режимов радиационной защиты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ашихмина Л.И., Безопасность    жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. М.: Высш. Шк., 2010.

- Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Л.А. Муравья. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 431 с.

- Буланова Е.В., Чрезвычайные ситуации: защита населения  и территорий: учебное пособие. М.: Феникс, 2010.

- Дмитриенко О.Н., Защита населения в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие: Феникс, 2013.

- Дроздов А.М., Защита от радиации: учебное пособие. Москва: «Сокол», 2012.

- Емельянова Н.П., Мера безопасности эксплуатации сосудов с газами и порами под давлением/ под ред. Григорьева С.Г. М.: Форум, 2014.

- Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев А.М. Защита населения и

территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. М.: АСВ,1999.

- Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. – М.: Издательство «Экзамен», 2006.

- Михайлов Л.А., Саломин В.П. и др. Безопасность жизнедеятельности.      Учебник для ВУЗов, 2-е изд. –СПб.:Питер, 2012.-461с.:ил.

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций /под общей  ред. Ю.Л.Воробьева. М.: Изд.фирма «КРУК», 2002.

- Шлендер П.Э., Маслова В.М., Подгаецкий С.И. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. проф. П.Э. Шлендера.— М.: Вузовский учебник, 2007. — 208 с.