| Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования финансовый университет при правительстве российской федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра экономика и финансы |  |  |
| Факультет: Заочный ФК Направление: бакалавр экономики |  |  |
| Контрольная работа № 1 |  |  |
| по дисциплине «Региональная экономика» |  |  |
| на тему |  |  |
| «Состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса РФ» |  |  |
| Студент: |  |  |
| Преподаватель: |  |  |
| 2014 |  |  |

Оглавление

Введение.	3

Составные части ТЭК.	4

Топливная промышленность и ее отрасли.	4

Добыча топлива и его переработка и применение.	6

Электроэнергетика.	8

Производство электроэнергии на тепло-, гидро-, и атомных электростанциях.	9

Наиболее крупные ТЭС, ГЭС и АЭС, их месторождение и основные характеристики.	10

Преимущества и недостатки различных типов электростанции и факторы их размещения.	12

Статистические данные по отраслям топливной промышленности и электроэнергетики.	15

Экономическая оценка ТЭК.	16

Заключение.	17

Литература.	18

Введение.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – сложная межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их транспортировки, распределения и использования. От развития ТЭК во многом зависит динамика, масштабы и технико-экономические показатели общественного производства, в первую очередь – промышленности. Вместе с тем приближение к источникам топлива и энергии – одно из основных требований территориальной организации промышленности.

Топливно-энергетический комплекс основа современного хозяйства любой страны. В то же время, топливная промышленность один из главных загрязнителей природной среды. Особенно сильное разрушительное воздействие на природные комплексы оказывают добыча угля открытым способом и нефтедобыча, а также передача нефти и нефтепродуктов.

Целью данной работы является рассмотрение топливно-энергетического комплекса России.

Составные части ТЭК.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей структурной составляющей экономики России, одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности страны. ТЭК представляет собой совокупность производств по добыче топливно-энергетических ресурсов, их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению. Топливно-энергетический комплекс имеет большее районообразующее значение, он создает предпосылки для развития топливоемких производств и служит базой для формирования промышленных комплексов, в том числе электроэнергетических, нефтехимических, углехимических, газопромышленных.

Россия полностью обеспечивает себя топливно-энергетическими ресурсами и считается крупным экспортером топлива и энергии среди стран мира. В состав ТЭК входят: топливная промышленность и электроэнергетика.[1]

Топливная промышленность и ее отрасли.

Топливная промышленность является базой развития российской экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Топливная промышленность связана со всей промышленностью страны. На её развитие расходуется более 20 % денежных средств, приходится 30 % основных фондов и 30 % стоимости промышленной продукции России. Топливная промышленность – это совокупность отраслей, которые занимаются добычей различных видов топлива, а также их переработкой. Является одной из отраслей тяжелой промышленности. [7]

Включает в себя следующие отрасли промышленности:

- Угольная промышленность – это отрасль, которая занимается добычей и переработкой бурого и каменного угля. Уголь добывается открытым способом, если глубина залегания угольного пласта не более 100 м, либо для этого используются шахты. В мире доля угля в добыче энергетических ресурсов составляет 23%, в сфере производства электроэнергии – 38%, а в металлургической промышленности – 70%. Ежегодно во всем мире добывается около 5 миллиардов тонн различных разновидностей угля.

- Нефтедобывающая промышленность – это отрасль, которая занимается добычей, транспортировкой, хранением и сбытом нефти и разнообразных нефтепродуктов. Процесс нефтедобычи включает в себя геологическую разведку, бурение нефтяных скважин и поддержание их технической исправности, а также собственно добыча нефти очищение от различных примесей (вода, сера, парафин и т.д.). Нефть – это не возобновляемое природное ископаемое, поэтому в последнее время все более актуальными становятся вопросы об экономии нефти и создания альтернативных заменителей.

- Нефтеперерабатывающая промышленность – это отрасль, которая занимается переработкой нефти. Деятельность этой отрасли заключается в производстве нефтепродуктов, различных видов топлива (керосин, бензин, дизтопливо) для автомобилей, авиации, котельных и т.д. Также она производит сырье для химической промышленности и занимается производства дегтя, парафина, различных смазочных материалов, мазута, асфальта и многих других продуктов.

- Газовая промышленность – это отрасль, которая занимается разведкой и добычей природного газа, обеспечением газоснабжения населения по газопроводам, переработкой газа для других промышленностей и коммунального хозяйства. Самыми большими запасами природного газа обладают Россия, Иран, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

- Торфяная промышленность – это отрасль, которая занимается освоением, добычей и переработкой торфяных месторождений и торфа. Торф используется в качестве удобрения в сельском хозяйстве, в качестве сырья на некоторых химических предприятиях и как топливо на некоторых электростанциях. Сегодня основная часть торфа добывается в России. Так как все торфяные месторождения находятся на поверхности, разработка ведется открытым способом.

- Сланцевая промышленность – это отрасль, которая занимается добычей и переработкой горючих сланцев. Они используются на электростанциях, а также являются незаменимым сырьем для получения некоторых химических продуктов, строительных материалов, сланцевая смола необходима в сельском хозяйстве.

Топливная промышленность является важнейшим звеном в экономике индустриально развитых стран.

Добыча топлива и его переработка и применение.

Сфера добычи включает в себя и разведку. Разведка и добыча специализируется на поиске потенциальных подводных и подземных газовых и нефтяных месторождений, последующее бурение скважин с целью разведки, последующая эксплуатация подходящих скважин уже для извлечения, а затем поднятия к поверхности природного газа и/или сырой нефти. Затем это сырье (природный газ, сырая нефть, жидкости из газа) хранится, доставляется на рынок, транспортируется до его обработки и превращением в итоговые продукты. Касательно природного газа, то он перед использованием практически не перерабатывается, но необходима немедленная отправка потребителям. Его сфера применения включает химическую промышленность, электроэнергетику, полиграфию, металлургию, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство.

В сектор транспортировки/переработки входят нефтеперерабатывающие, нефтехимические  заводы, предприятия по распределению и продаже природного газа и нефтепродуктов. Этот сектор обслуживает потребителей, нуждающихся в тысячах продуктах: бензин, печное, дизельное топливо, топливо реактивных двигателей, асфальт, резина, смазочные материала, пластик и другое.  Основные типы нефтепроводов – промысловые и магистральные.

В настоящее время нефтяная промышленность России сосредоточена в нефтегазоносных провинциях страны:

- Западносибирской с шельфом Карского моря (70% всей добычи),

- Волго-уральской (25%),

- Баренцово-печерской — морской шельф (6%),

- Северокавказской и Дальневосточной.

Перспективными районами добычи нефти являются шельфы северных морей: Охотского, Баренцева, Чукотского и Берингова. Правительством России на освоение нефтегазовых месторождений планируется в течение 20 лет потратить около 6 трлн. руб.

Но нефтяная промышленность России состоит не только из подразделений, занимающихся разведкой и добычей углеводородов, но и включает в себя предприятия по производству топлива, выработке тепловой и электрической энергии, а также технические средства для транспортировки топлива и энергии. Эксперты утверждают, что в производстве энергоресурсов нефтяная промышленность занимает 39%, экспорт нефти составляет  около 40%  всех экспортируемых энергоресурсов.

У природного газа низкая себестоимость, если сравнивать его с другими видами топлива – нефтью и углем. Поэтому газовая промышленность должна эффективно развиваться, что сейчас она и делает. Лишь пять месторождений располагают половиной всех промышленных запасов газа России: Уренгойское, Ямбургское, Оренбургское, Заполярное и Медвежье. Сибирские запасы газа достигают около 14 трлн. м3. Уже в 1994 году Россия добывала 607.3 млрд. м3 газа, а к 2010 году добычу увеличили до 665,5 млрд. м3, причем большую часть из них было добыто РАО «Газпром». Эта компания владеет месторождениями с запасами примерно 48 трлн.м3. Это самая крупная компания в мире по запасам и по добыче газа.

Российские экономисты считают, что Газпром — это единственная в России межнациональная компания, имеющая прочный выход на мировой рынок. Из газа компании Газпром приобретают около 40% электроэнергии в Российской Федерации.

Газовая промышленность России – это один из немногих секторов, куда лучше всего идут зарубежные инвестиции. Природный газ всегда был и остаётся важнейшим продуктом экспорта во внешней торговле России.

Также газ в нашей стране добывают компании «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз». Но объем их добычи намного меньше Газпромовского. Но только добычей природного газа не обойтись, ведь она включает в себя и добычу попутного газа, и производство горючих сланцев, а также хранение и перевозку газа. В настоящее время продолжается строительство крупнейших магистралей газопроводов.

Основными центрами переработки природного газа являются города, расположенные на Урале, Западной Сибири а также на Поволжье. В последнее время очень важным является приспособление к использованию газа и в качестве топлива. И все же, газовая промышленность России продолжает развиваться в лучшую сторону.[7]

Электроэнергетика.

Электроэнергетика – это одна из ведущих отраслей энергетики, в которую входит сбыт, передача и производство электроэнергии. Данная отрасль энергетики считается важной, так как у нее большие преимущества относительно других видов энергии, а именно: распределение между потребителями, ее легко транспортировать на большие расстояния и превращать в другую энергию (тепловую, механическую, световую, химическую и др.). Отличительная черта электрической энергии – это ее одновременность в генерации и потреблении энергии, так как по сетям электрический ток распространяется почти со скоростью света.

Генерация электроэнергии - это процесс, при котором различные виды энергии преобразовываются в электрическую энергию. Это происходит на электростанциях.

Современный электроэнергетический комплекс России включает около 600 электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная мощность электростанций России составляет 218 145,8 МВт. Установленная мощность парка действующих электростанций по типам генерации имеет следующую структуру: тепловые электростанции 68,4%, гидравлические – 20,3%, атомные – около 11,1 %. [7]

Производство электроэнергии на тепло-, гидро-, и атомных электростанциях.

На данный период существуют несколько видов электростанции:

- Тепловая электроэнергетика.  Принцип таков –  энергия сгорания (тепловая) органических топлив превращается в электрическую энергию. В тепловую электроэнергетику входят тепловые электростанции – конденсационные и теплофикационные.

- Ядерная энергетика. В нее входят атомные электростанции. Принцип вырабатывания электроэнергии схож с вырабатыванием энергии на тепловых электростанциях. Отличие в то, что тепловая энергия получается при делении атомных ядер в реакторе, а не при сжигании топлива.

- Гидроэнергетика. К этому виду вырабатывания энергии относятся гидроэлектростанции. Здесь  энергия течения воды (кинетическая) преобразуется в электроэнергию. С помощью плотин создается искусственный перепад уровней поверхности на реках. Под действием силы тяжести, вода из верхнего бьефа переливается по специальным протокам в нижний отсек. В протоках находятся водяные турбины, их лопасти раскручивает водяной поток.

Морские течения на много мощнее течений рек всего мира, поэтому в данное время идет работа над созданием морских гидроэлектростанций.

Также существует Альтернативная энергетика. Сюда относятся типы генерации электроэнергии, которые имеют ряд достоинств, по отношению  к  традиционным, но по некоторым причинам они не получили достаточного распространения. Основные виды альтернативной энергетики:

- Ветроэнергетика – чтобы получить электроэнергию, используют кинетическую энергию ветра.

- Гелиоэнергетика – электрическую энергию получают из энергии солнечных лучей.

Недостаток этих видов альтернативной энергии в том, что они маломощные, а генераторы дорогие.

Передача электроэнергии от электростанций к потребителям выполняется с помощью электрических сетей.  Если смотреть с технической стороны, то электрическая сеть – это совокупность трансформаторов, которые расположены на подстанциях и линий электропередач.[7]

Наиболее крупные ТЭС, ГЭС и АЭС, их месторождение и основные характеристики.

Самой большой ТЭС на территории России является крупнейшая на Евразийском континенте Сургутская ГРЭС-2 (5600 МВт), работающая на природном газе (ГРЭС - аббревиатура, сохранившаяся с советских времен, означает государственную районную электростанцию).

Из электростанций, работающих на угле, наибольшая установленная мощность у Рефтинской ГРЭС (3800 МВт). К крупнейшим российским ТЭС относятся также Сургутская ГРЭС-1 и Костромская ГРЭС, мощностью свыше 3 тыс. МВт каждая. 
В процессе реформы отрасли крупнейшие тепловые электростанции России были объединены в оптовые генерирующие компании (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК). [5]

В настоящее время на территории России работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 46 000 МВт (5 место в мире). В 2011 году российскими гидроэлектростанциями выработано 153,3 млрд кВт/ч электроэнергии. В общем объеме производства электроэнергии в России доля ГЭС в 2011 году составила 15,2%.

В ходе реформы электроэнергетики была создана федеральная гидрогенерирующая компания ОАО «ГидроОГК» (текущее название - ОАО «РусГидро»), которая объединила основную часть гидроэнергетических активов страны. Сегодня компания управляет 68 объектами возобновляемой энергетики, в том числе 9 станциями Волжско-Камского каскада общей установленной мощностью более 10 166,7 МВт, первенцем большой гидроэнергетики на Дальнем Востоке - Зейской ГЭС (1 330 МВт), Бурейской ГЭС (2 010 МВт), Новосибирской ГЭС (455 МВт) и несколькими десятками гидростанций на Северном Кавказе, в том числе Кашхатау ГЭС (65,1 МВт), введенной в эксплуатацию в Кабардино-Балкарской Республике в конце 2010 года. Также в состав РусГидро входят геотермальные станции на Камчатке и высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки в ОЭС Центра.

До недавнего времени крупнейшей российской гидроэлектростанцией считалась Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего мощностью 6721 МВт (Хакасия). Однако после трагической аварии 17 августа 2009 года ее мощности частично выбыли из строя. В настоящее время полным ходом ведутся восстановительные работы, которые предполагается завершить полностью к 2014 году. 24 февраля 2010 года состоялось торжественное включение в сеть под нагрузку гидроагрегата № 6 мощностью 640 МВт, в декабре 2011 г. был введен в работу гидроагрегат № 1. На сегодняшний день в работе находятся ГА №1, 3, 4, 5 с суммарной мощностью 2560 МВт.

Вторая по установленной мощности гидроэлектростанция России – Красноярская ГЭС.

Перспективное развитие гидроэнергетики России связывают с освоением потенциала рек Северного Кавказа (строятся Зарамагские, Кашхатау, Гоцатлинская ГЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; в планах - вторая очередь Ирганайской ГЭС, Агвалинская ГЭС, развитие Кубанского каскада и Сочинских ГЭС, а также развитие малой гидроэнергетики в Северной Осетии и Дагестане), Сибири (достройка Богучанской, Вилюйской-III и Усть-Среднеканской ГЭС, проектирование Южно-Якутского ГЭК и Эвенкийской ГЭС), дальнейшим развитием гидроэнергетического комплекса в центре и на севере Европейской части России, в Приволжье, строительством выравнивающих мощностей в основных потребляющих регионах (в частности – строительство Ленинградской и Загорской ГАЭС-2).

Оператор российских АЭС – ОАО «Концерн «Росэнергоатом» – является второй в Европе энергетической компанией по объему атомной генерации. АЭС России вносят заметный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Благодаря их работе ежегодно предотвращается выброс в атмосферу 210 млн тонн углекислого газа. Приоритетом эксплуатации АЭС является безопасность. С 2004 года на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, классифицируемых по международной шкале ИНЕС выше нулевого (минимального) уровня. Важной задачей в сфере эксплуатации российских АЭС является повышение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) уже работающих станций. Планируется, что в результате выполнения программы повышения КИУМ ОАО «Концерн «Росэнергоатом», рассчитанной до 2015 года, будет получен эффект, равноценный вводу в эксплуатацию четырех новых атомных энергоблоков (эквивалент 4,5 ГВт установленной мощности). [5]

Преимущества и недостатки различных типов электростанции и факторы их размещения.

Тепловые электростанции (ТЭС), действующие на территории России, можно классифицировать по следующим признакам:

- по источникам используемой энергии – органическое топливо, геотермальная энергия, солнечная энергия;

- по виду выдаваемой энергии – конденсационные, теплофикационные;

- по использованию установленной электрической мощности и участию ТЭС в покрытии графика электрической нагрузки – базовые (не менее 5000 ч использования установленной электрической мощности в году), полупиковые или маневренные (соответственно 3000 и 4000 ч в году), пиковые (менее 1500-2000 ч в году).

В свою очередь, тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, различаются по технологическому признаку:

- паротурбинные (с паросиловыми установками на всех видах органического топлива: угле, мазуте, газе, торфе, сланцах, дровах и древесных отходах, продуктах энергетической переработки топлива и т.д.);

- дизельные;

- газотурбинные;

- парогазовые.

Наибольшее развитие и распространение в России получили тепловые электростанции общего пользования, работающие на органическом топливе (газ, уголь), преимущественно паротурбинные.

В настоящий момент основной задачей развития тепловой генерации является обеспечение технического перевооружения и реконструкции действующих электростанций, а также ввод новых генерирующих мощностей с использованием передовых технологий в производстве электроэнергии.[5]

Гидроэнергетика предоставляет системные услуги (частоту, мощность) и является ключевым элементом обеспечения системной надежности Единой Энергосистемы страны, располагая более 90% резерва регулировочной мощности. Из всех существующих типов электростанций именно ГЭС являются наиболее маневренными и способны при необходимости быстро существенно увеличить объемы выработки, покрывая пиковые нагрузки.

У России большой гидроэнергетический потенциал, что подразумевает значительные возможности развития отечественной гидроэнергетики. На территории Российской Федерации сосредоточено около 9% мировых запасов гидроресурсов. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает второе место в мире, опережая США, Бразилию, Канаду. На сегодняшний день общий теоретический гидроэнергопотенциал России определен в 2900 млрд кВт-ч годовой выработки электроэнергии или 170 тыс. кВт/ч на 1 кв. км территории. Однако сейчас освоено лишь 20% этого потенциала. Одним из препятствий развития гидроэнергетики является удаленность основной части потенциала, сконцентрированной в центральной и восточной Сибири и на Дальнем Востоке, от основных потребителей электроэнергии.

Россия обладает технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи урановых руд до выработки электроэнергии. На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций (АЭС) – в общей сложности 33 энергоблока установленной мощностью 23,2 ГВт, которые вырабатывают около 17% всего производимого электричества. В стадии строительства – еще 5 АЭС.

Широкое развитие атомная энергетика получила в европейской части России (30%) и на Северо-Западе (37% от общего объема выработки электроэнергии).

В 2011 году атомными электростанциями выработано рекордное за всю историю отрасли количество электроэнергии — 172,5 млрд кВт/ч, что составило около 1,5% прироста по сравнению с 2010 годом. В декабре 2007 года в соответствии с Указом Президента РФ была образована Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», которая управляет всеми ядерными активами Российской Федерации, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс. На нее также возложены задачи по выполнению международных обязательств России в области мирного использования атомной энергии и режима нераспространения ядерных материалов. [5]

Статистические данные по отраслям топливной промышленности и электроэнергетики.

IV

Данные представлены по:[5]

I - Углю, тыс. т.

II

II - Газу, м3

III

I

III - Нефти, тыс. т.

IV - Электроэнергии, млн. Квт*час

Нефть,тыс.т. за февраль 2013г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕззСЯЦ (ФЕВРАЛЬ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА |  |
|  |  | +/- | % |
| Добыча нефти с газовым конденсатом | 39939 | -962.6 | 97.6 |
| Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 21098.5 | -370.1 | 98.3 |
| Экспорт российской нефти | 17948.9 | -616.9 | 96.7 |
| Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ Росси | 21030.8 | -201.7 | 99.1 |

ГАЗ, (Млн. М3) за февраль 2013г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ФЕВРАЛЬ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА |  |
|  |  | +/- | % |
| Добыча газа (всего) | 57803.2 | -2301.2 | 96.2 |
| в т.ч. Газпром | 42774.6 | -2994.2 | 93.5 |
| Внутреннее потребление газа | 46495.5 | -8051.2 | 85.2 |
| Поставка российского газа за пределы России | 17114.7 | -4127.3 | 80.6 |

Уголь, тыс.т. за февраль 2013г.

|  | ЗА МЕСЯЦ (ФЕВРАЛЬ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА |  |
|  |  | +/- | % |
| Добыча угля (всего) | 27317.4 | -636.7 | 97.7 |
| Общая поставка российского угля | 25064.3 | -584.9 | 97.7 |
| в т.ч. на экспорт | 9365.5 | 952.5 | 111.3 |

Электроэнергия.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ФЕВРАЛЬ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА |  |
|  |  | +/- | % |
| Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 92500 | -8400.0 | 91.7 |
| Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 63100 | -13500.0 | 82.4 |

Экономическая оценка ТЭК.

Российский ТЭК в основном создан во времена СССР, и в его составе был крупнейшим мировым производителем энергоресурсов и вторым по их потреблению. После распада Союза ТЭК вместе со всей экономикой пережил тяжелый спад (на 40–45% по производству основных энергоресурсов), но к 2008 г. основные его параметры восстановились почти до предреформенного уровня, а в 2011г. в основном компенсировали спад первой волны глобального кризиса. Тем не менее Россия откатилась на четвертое место по производству, потреблению и торговле энергоресурсами среди пяти ведущих стран и союзов, контролирующих две трети мировой энергетики.

Главные социально-экономические характеристики эффективности энергетики – нагрузка ТЭК на окружающую среду и на экономику страны– заметно улучшатся по сравнению с докризисными прогнозами. Тем не менее кризис существенно ухудшил перспективы российской энергетики не только двухлетним спадом, но и ухудшением условий последующего развития.[8]

Заключение.

Топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) является основной составляющей экономики страны. Он обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, консолидацию регионов, формирование значительной части бюджетных доходов и основной доли валютных поступлений из-за рубежа. Несмотря на наличие ряда проблем, ТЭК России продолжает оставаться одним из наиболее устойчиво работающих секторов экономики страны.

Одновременно, природно-ресурсный потенциал имеет огромное значение для экономического развития страны и внешнеэкономической деятельности ТЭК. Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по разведанным запасам нефти. Запасы нефти учтены в недрах 40 субъектов Российской Федерации, из которых в 35 осуществляется добыча нефти.

В стратегии развития нефтегазового комплекса на период до 2015 г. прогнозирует рост добычи нефти к 2015 г. до 530 млн тонн, газа - до 740 млрд куб. м. Переработка нефти к 2015 г. ожидается в объеме 210 млн тонн, экспорт - порядка 310 млн тонн. Реализация программы развития нефтегазового комплекса потребует капвложений в нефтегазовый комплекс за ближайшие 10 лет в объеме $270 млрд. 
Добыча нефти с газовым конденсатом в РФ за 2004 г. увеличилась на 8,9% по сравнению с 2003 г. - до 458 млн 808,4 тыс. тонн. Экспорт нефти в России в 2005 г. составил около 285,5 млн тонн. Экспорт российской нефти в 2004 г. вырос на 17,3% по сравнению с 2003 г. - до 182 млн 164,4 тыс. тонн. В целом за 2004 г. добыча природного газа в РФ составила 591 млрд куб. м, что на 1,6% больше, чем в 2003 г. Основной объем добычи газа в России приходится на ОАО "Газпром". [6]

Естественно, в перспективе предполагается наращивать экспорт нефти и в страны СНГ, и в государства Европейского Союза, и в США, что отражено в энергетической стратегии Российской Федерации.

Глобализация энергетики, расширение международной деятельности, появление новых игроков на мировых энергетических рынках диктуют новые подходы к реализации долгосрочных целей, отвечающих интересам национальной безопасности, и задач внешнеэкономической деятельности в энергетической сфере.

Литература.

- Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 472 с.

- Федотов М.Ю., Роговский Я.О.Влияние Топливно-энергетического комплекса на экономику страны - статистическая оценка

- Васильев, П., Экономика и ТЭК сегодня / П. Васильев// Россия и СНГ в новейших европейских интеграционных процессах. – 2009. № 11.

- “ТЭК. Стратегии развития”, 2010 информационно-аналитический журнал www.tek-russia.ru

- МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Официальный Интернет-ресурс от 22 июля 2008 г. http://minenergo.gov.ru

- Нефть и капитал // www.oilcapital.ru

- http://promyshlennosts.ru/

- Журнал «Экономика и ТЭК сегодня» Перспективы ТЭК России в контексте глобального кризиса Алексей Макаров