Задание 1

Оценить соответствует ли состав и параметры воздушной среды на рабочем месте (РМ) требованиям ГОСТ 12.1.005 - 88, если фактические параметры соответственно равны: температура рабочей зоны – tрз, ○С; относительная влажность – φ, %; скорость воздуха – υ, м/с; тепловое излучение – g, Вт/м2; энергозатраты на выполнение работ – Эз, Вт; температура наружного воздуха – tн., ○С; давление – 101,3 кПа; продолжительность пребывания на рабочем месте в % от смены – П, %; концентрация веществ А, В, С соответственно равны – КА, КВ, КC. Предложить мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. Определить необходимый воздухообмен на удаление вредных веществ, если объем помещения – V, м3.

Таблица 1 - Исходные данные

| Вариант № | Рабочее место | tрз, оС | φ, %; | υ, м/с | Эз, Вт | tн., оС | П, % | А; КА, мг/м3 | В; КВ, мг/м3 | С; КС мг/м3 | V, м3 | g, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Начальник бетонного цеха | 22 | 70 | 0.3 | 150 | 10-20 | 60 | CO; 10 | NO2;2 | Пыль бумажная; 2 | 200 | - |

Решение

Используем ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ для выполнения задания.

При учете интенсивности труда все виды работ, исходя из общих энергозатрат организма, делятся на три категории: легкие, средней тяжести и тяжелые.

К легким работам (категории I) с затратой энергии до 174 Вт относятся работы, выполняемые сидя или стоя, не требующие систематического физического напряжения.

- категория Iа (затраты энергии до 139 Вт);

- категория Iб (затраты энергии 140... 174 Вт).

К работам средней тяжести (категория, II) относят работы с затратой энергии 175...232 Вт (категория IIа) и 233. ..290 Вт (категория IIб).

К тяжелым работам (категория III) относят работы с затратой энергии более 290 Вт.

В нашем случае легкие работы (категория Iб) , так как затраты энергии 150 Вт.

Для оценки характера теплоизоляции и акклиматизации организма в разное время года введено понятие периода года. Различают теплый и холодный период года. Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха +10oС и выше, холодный -ниже +10oС . Так как температура воздуха равна 10- 20 0С, то имеем дело с теплым периодом времени.

В данном случае рабочее место постоянное, так как  работающий находится  на нем большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно) П = 60%.

Таблица 2 - Санитарно-гигиеническая оценка параметров воздушной среды

| Категория тяжести | Категория Iб |
| --- | --- |
| Период года | Теплый |
| Постоянство рабочего места | Постоянное |

| Параметр | Единица измерения | Фактическое значение | Нормируемое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оптимальное | допустимое |
| Температура | оС | 22 | 23-25 | 22-28 |
| Относительная влажность воздуха | % | 70 | 40-60 | 55 (при 28°С) |
| Скорость движения воздуха | м/с | 0,3 | 0,1 | 0,1-0,2 |

Продолжение таблицы 2

| Давление | кПа | 101,3 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловое излучение | Вт/м2 | - | - | - |

В соответствии с приложением 2 ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ определяем ПДК содержащихся в воздухе веществ.

Таблица 3 - Санитарно-гигиеническая оценка состава воздуха рабочей зоны

| Вещество | Фактическая концентрация, мг/м3 | ПДК, мг/м3 | Особенности действия |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 20 | О |
| B | 2 | 2 | О |
| C | 2 | 6 | А,Ф |

Где,

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К1, К2…Кn)в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2,…ПДКn) не должна превышать единицы.

|  | K1ПДК1+K2ПДК2+…+KnПДКn≤1 | (1) |
| --- | --- | --- |

10/20+2/2=1,5≤1

Сумма больше 1, следовательно,  величина вредных веществ в воздухе превышает предельные нормы и не соответствует  оптимальным условиям.

Делаем вывод, что состав и параметры воздушной среды на рабочем месте  начальника бетонного цеха  не соответствуют  требованиям санитарно-гигиенической оценке параметров  воздушной среды и  составу воздуха  рабочей зоны.

Рассчитаем необходимый воздухообмен на удаление вредных веществ по формуле 2.

|  | Lн=Kв∙V | (2) |
| --- | --- | --- |

где V – объём помещения; Kв– кратность воздухообмена, 1/час. Kв принимается равной максимальной кратности запыленности (загазованности), Kз.

Kз=Kфi/ПДКi(для веществ разного действия) или

Kз=i=1nKфi/ПДКi(для веществ однонаправленного действия).

В нашем случае считаем кратность воздухообмена, как  кратности запыленности (загазованности)  для веществ однонаправленного действия.

Kз=10/20+2/2=1,5

Тогда, необходимый воздухообмен будет равен:

Lн=1,5∙200=300 м3/ч

Для обеспечения здоровых и безопасных условий труда рекомендуется использование средств индивидуальной защиты .

Задание 2

Оценить  шум и вибрацию на рабочем месте (РМ).

Фактические параметры шума и вибрации приведены в табл. 3 и 4. Определить требуемое снижение шума, вибрации и время, в течение  которого вибрация не будет  оказывать вредного  воздействия на работающих. Подобрать средства индивидуальной защиты от шума.

Таблица 4 - Фактические параметры шума

| Вариант | Рабочее место | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 17 | Начальник ОТК | 90 | 80 | 70 | 67 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 65 |

Таблица 5 - Фактические значения оцениваемого параметра вибрации

| Вариант | Источник вибрации (рабочее место) | Параметр по оси | Значение параметра в нормируемом диапазоне октавных полос соответственно | Корректированное по частоте значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Смеситель | Виброскорость (), м/с по оси Х | 0,008; 0,007; 0,005; 0,003; 0,004; 0,004 | 0,005 |

Решение

Для  выполнения задания будем использовать СН 2.2.4/2.1.8.562–96 и СН 2.2.4/2.1.8.566–96. Решение оформлено в таблицах 6 и 7.

Значение УЗД в строке 1 таблицы  определяем по исходным данным.

В соответствии с таблицей 2 СН 2.2.4\2.1.8.562-96 определяем   предельно допустимый уровень для  начальника ОТК.

∆Lтр определяется как  разница между  фактическим и   предельно допустимым уровнем (ПДУ). В случае если величина  имеет знак +, то  наблюдается превышение фактического  над допустимым давлением. Если имеет знак -, то наблюдается  соответствие норме.

Фактический уровень звукового давления не соответствует нормам, поэтому необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Эффективность СИЗ должна быть больше (равна) требуемого снижения с поправкой на качество изготовления: ΔLэф СИЗ  ≥ ΔLтр + ΔL*, поэтому в качестве средств индивидуальной защиты были выбраны наушники ВЦНИИОТ-4А.

Таблица 6 - Санитарно-гигиеническая оценка шума

| Параметр | Значение параметра в октавных полосах со среднегеометрической частотой, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Фактический УЗД (Lp), дБ | 90 | 80 | 70 | 67 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 65 |
| ПДУ, дБ | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 | 60 |
| Lтр, дБ | -3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 5 | 3 | -2 | -4 | 5 |
| Lтр + L*, дБ | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 13 | 8 | 6 | - |
| Lэф. сиз, дБ |  | 7 | 9 | 12 | 15 | 22 | 29 | 38 | 37 | - |

Диапазон среднегеометрических частот октавных полос заполним с учетом вида вибрации.  В таблице  строка фактических значений заполняется  исходя из исходных данных задачи. Строка  со значениями  ПДЗ заполняется с применением таблицы  6 из СН 2.2.4\2.1.8.566-96. Превышение ПДЗ фактическим параметрам определяем  по кратности υф / υн , так как оцениваемый параметр скорость.

Полученные значения представлены  в таблице  7. Мы видим, что фактические значения уровня виброускорения  превышают ПДЗ при времени 480минут ( 8 часов) в диапазоне 2-63 гЦ.

Таблица 7 - Санитарно-гигиеническая оценка вибрации

| Вид вибрации | общая вибрация 3 категории |
| --- | --- |
| Направление действия | по оси Х (от спины к груди) |

| Параметр | Значение параметра в нормируемом диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами, Гц* |  |  |  |  |  | Корректированное по частоте значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| Фактическое значение, ед. изм. | 0,008 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| ПДЗ, ед. изм. при = 480 мин. | 0,013 | 0,0045 | 0,0022 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Превышение** | 0,62 | 1,56 | 2,27 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 |

При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром является корректированное значение виброскорости или его логарифмические уровни (LU), измеряемый с помощью корректирующих фильтров или вычисляемый по формуле 3:

|  | U=i=1nUi∙Ki2 | (3) |
| --- | --- | --- |

Где,

Ui- среднее квадратическое значение виброскорости или виброускорения  в i-ой частотной полосе;

n - число частотных полос (1/3 или 1/1 октав) в нормируемом частотном диапазоне;

Ki - весовой коэффициенты для i-ой частотной полосы соответственно для абсолютных значений.

Таблица 8  - Расчет корректируемого значения виброскорости  для общей вибрации по оси Х (по факту)

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Фактическое Значение виброскорости, U | Весовой коэффициент, К | U*K |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,008 | 0,9 | 0,0072 |
| 4 | 0,007 | 1 | 0,007 |
| 8 | 0,005 | 1 | 0,005 |
| 16 | 0,003 | 1 | 0,003 |
| 31,5 | 0,004 | 1 | 0,004 |
| 63 | 0,004 | 1 | 0,004 |
| ИТОГО |  |  | 0,0302 |

Таблица 9 - Расчет корректируемого значения виброскорости для общей вибрации по  оси Х (по ПДК)

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Фактическое Значение виброскорости, U | Весовой коэффициент, К | U*K |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,013 | 0,9 | 0,0117 |

Продолжение таблицы 9

| 4 | 0,0045 | 1 | 0,0045 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0,0022 | 1 | 0,0022 |
| 16 | 0,002 | 1 | 0,002 |
| 31,5 | 0,002 | 1 | 0,002 |
| 63 | 0,002 | 1 | 0,002 |
| ИТОГО |  |  | 0,0244 |

Для определения времени, в течение которого  вибрация не будет оказывать вредного воздействия воспользуемся формулой 4:

|  | Uф=Uk/T | (4) |
| --- | --- | --- |

где    Uk – корректированное значение виброскорости по  ПДК

U ф –  корректированное значение воздействия по факту

Т -  время   безвредного воздействия

T=Uk/Uф2

T=0,0244/ 0,03022=26,7 минут

Таким образом, при данном виде и направленности вибрации работать нельзя.

Список использованной литературы

- ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.-М.: Изд-во стандартов,1988- 76с.

- СН 2.2.4./2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории  жилой застройки. .-М.:Информ.- изд. центр Минздрава России, 2004-20 с.

- СН 2.2.4./2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. .-М.:Информ.- изд. центр Минздрава России, 1997-20 с.