Федеральное государственное образовательное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Липецкий филиал

Кафедра «Математика и информатика»

Контрольная работа

по дисциплине «Вычислительные системы,

сети и телекоммуникации»

Вариант №21

Преподаватель: __Коноплёв.С.Г._

Студент 2 курса:

_____Сорокин Евгений Владимирович

(ФИО)

_______Бизнес-информатика________

(Факультет)

______ ЛПЦ 14-ЗБ3-БИ1____________

(№ Группы)

_________100.16/140 049_____________

(Номер личного дела)

Липецк 2016

Содержание

Задание 1	4

Задание 2	7

Задание 3	8

Задание 4	10

Задание 5	12

Задание 6	13

Задание 7	15

Литература	16

Задание 1

- Заполните строки таблицы 1.3 соответствующие вашему варианту.

- Для IP-адреса с минимальным числом подсетей укажите все адреса подсетей.

- Рассчитайте число IP-адресов принадлежащих подсети.

- Рассчитайте максимальное число хостов в подсети?

- Какова длинна IP-адреса в IP-протоколе версии 4 и версии 6?

- Какова проблема, обусловившая появления IP-протокола версии 6? Какие иные способы решения данной проблемы существуют?

- Дайте определение понятий: broadcast, unicast, multicast. Приведите примеры их использования.

Решение:

1.

| 13 | 77.55.136.19 | 255.252.0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 213.233.3.139 | 255.255.255.224 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149.3.8.5 | 255.255.240.0 |  |  |  |  |  |  |  |

77.55.136.19

Маска: 255.252.0.0

Класс А

IP в двоичном коде: 01001101.00110111.10001000.00010011

Маска в двоичном коде: 11111111.11111100.00000000.00000000

IP && маску: 01001101.00110100.00000000.00000000

77.52.0.0/14

Число единичных битов в маске больше числа битов определенного № сети при классовой адресации 14 – 16 = 2, поэтому IP адрес класса В с помощью маски 255.252.0.0 разбивается на 22 = 4 подсетей

Маска имеет 18 бит с нулевым значением, поэтому каждая подсеть включает 218 IP адресов.

Самый младший IP адрес 77.52.0.0/14 принадлежит самой подсети.

Старший: 77.55.255.254 принадлежит этой же подсети, используется для цели широковещания, поэтому число хостов в каждой подсети: 218 - 2.

Адрес первого хоста: 77.52.0.1

Адрес последнего хоста: 77.55.255.254

2) 213.233.3.139

Маска: 255.255.255.224

Класс С

IP в двоичном коде: 11010101.11101001.00000011.10001011

Маска в двоичном коде: 11111111.11111111.11111111.11100000

IP && маску: 11010101.11101001.00000011.10000000

213.233.3.128/13

Число единичных битов в маске больше числа битов определенного № сети при классовой адресации 16 - 13 = 3, поэтому IP адрес класса Сс помощью маски 255.255.255.240 разбивается на 23 = 8 подсетей. Сети имеющие все нули или единицы являются недопустимыми, поэтому остается 8 – 2 = 6.

Маска имеет 19 бита с нулевым значением, поэтому каждая подсеть включает 23 IP адресов.

Самый младший IP адрес 213.233.3.128 принадлежит самой подсети.

Старший: 213.233.3.157принадлежит этой же подсети, используется для цели широковещания, поэтому число хостов в каждой подсети: 23-2.

Адрес первого хоста: 213.233.3.129

Адрес последнего хоста: 213.233.3.158

3) 149.3.8.5

Маска: 255.255.240.0

Класс А

IP в двоичном коде: 10010101.00000011.00001000.0000010

Маска: 11111111.11111111.11110000.00000000

IP && маску: 10010101.00000011.00000000.00000000

149.3.15.255/6

Число единичных битов в маске больше числа битов определенного № сети при классовой адресации 8 – 6 = 2, поэтому IP адрес класса А с помощью маски 255.255.240.0 разбивается на 22 = 4 подсетей. Сети имеющие все нули или единицы являющиеся недопустимыми, поэтому остается 4 – 2 =2.

Маска имеет 26 бит с нулевым значением, поэтому каждая подсеть включает 226 IP адресов.

Самый младший IP адрес принадлежит самой подсети. 149.3.0.0

Старший: 149.3.15.253 принадлежит этой же подсети, используется для цели широковещания, поэтому число хостов в каждой подсети: 219-2.

Адрес первого хоста: 149.3.0.1

Адрес последнего хоста: 149.3.15.254

Задание 2

Определите число коллизионных и широковещательных доменов у сети, представленной на Вашем варианте задания.

Коллизионных доменов – 6

Широковещательных доменов – 3

Задание 3

- По сигналограмме Вашего варианта задания (запись электрических (оптических) уровней сигнала) определите используемую кодировку.

- Какая разновидность технологии Ethernet предполагает использование данного кодирования?

- Данный вид кодирования использует потенциальные или импульсные коды?

- Восстановите передаваемую битовую последовательность.

- Предполагает ли данное кодирование использование предварительного логического кодирования, если да, то какого?

- Если предполагается использование предварительного логического кодирования, то с помощью процедуры преобразования 5В/4В (таблица 3.2) восстановите исходную битовую последовательность.

Таблица 3.2. Таблица логических преобразований 4B/5B

| Двоичный код | Код 4B/5B | Двоичный код | Код 4B/5B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 11110 | 1000 | 10010 |
| 0001 | 01001 | 1001 | 10011 |
| 0010 | 10100 | 1010 | 10110 |
| 0011 | 10101 | 1011 | 10111 |
| 0100 | 01010 | 1100 | 11010 |
| 0101 | 01011 | 1101 | 11011 |
| 0110 | 01110 | 1110 | 11100 |
| 0111 | 01111 | 1111 | 11101 |

Примечание. Вместо преобразования 8В/10В также использовать преобразование 4В/5В.

- Переведите исходную битовую последовательность в десятичное и шестнадцатеричное число.

- Изменится ли принимаемые данные, если изменить полярность проводов?

1. Относительное кодирование NRZ

2. Технологии Ethernet, которые предполагают использование данного кодирования:

- Многомодовый оптоволоконный кабель

(62.5/125 мкм) (100BASE-FX) =850 нм

3. Данный вид кодирования использует потенциальные импульсные коды.

4. Битовая последовательность: 0101 0101 0101 0101 0101 0101

5. Данное кодирование используется в паре с логическим кодированием 4B/5B.

6. Исходная битовая последовательность: 0101 0101 0101 0101 0101 0101

7. В десятичной системе = 5592406

В шестнадцатеричной системе = 555555

- Не изменятся принимаемые значения.

Задание 4

- По двум таблицам маршрутизации для маршрутизаторов Aи Bвосстановите топологию марщрутизируемойсети.

- Покажите порядок формирования таблицы маршрутов (таблица 4.4) для маршрутизатораА по алгоритму Белмана-Форда.

1.

2.

| Таблица маршрутизации маршрутизатора А(сеть/ метрика/через какой маршрутизатор) | Данные, получаемые от ближайших соседей(сеть/ метрика) |
| --- | --- |
| Начальный шаг: Сети{3, 9}/0/непосредственно подсоединенные к роутеру В; Сети{7, 8}/0/непосредственно подсоединенные к роутеру У. | От маршрутизатора А: Сети{3, 5, 8}/0 От маршрутизатора Х: Сети{4,5,10}/0 |
| Первый шаг: Сети{3, 9}/0/непосредственно подсоединенные к роутеру В Сеть 3/1/{А} Сети{7, 8}/0/непосредственно подсоединенные к роутеру У Сеть 7/1/{У} Сеть 8/1/{У} Сеть 5/1/{Х} Отсутствует информация о 1,2, 6, сетях. | От маршрутизатора А: Сети{3, 5, 8}/0 Сети{8}/1 для роутера У От маршрутизатора Х: Сети{5, 4, 10}/0 Сети{5}/1 для роутера А |

Задание 5

- Примените алгоритм Дейкстры к Вашему варианту сети с указанными значениями метрик каналов для нахождения кратчайшего пути от маршрутизатора 1 и заполните таблицу 5.2.

- Постройте дерево кратчайших путей с корнем на маршрутизаторе 1.

- Пунктирной линией на полученном дереве маршрутов нанесите «провисшие» сети с указанием доступа к ним.

Таблица 5.2

| Шаг | N | R(2) | R(3) | R(4) | R(5) | R(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный | {1} | 3 | ∞ | 4 | 5 | ∞ |
| 1 | {1, 2} | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | {1,2, 3} | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | {1, 2, 3, 4} | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | {1, 2, 3, 4, 6} | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |

а) полное дерево маршрутов

Задание 6

- Представьте Вашу фамилию в английской транскрипции в виде последовательности символов ASCII (рис.6.6) (при нечетном числе символов в фамилии в конце добавьте току или пробел). Вычислите 16-битовую контрольную последовательность (FCS) 2 способами:

1 способ. Сложением 16-битовых чисел и добавлением битов переноса к результату сложения;

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Space | 0 |  | P |  | p |
| 1 |  | 1 | A | Q | a | q |
| 2 |  | 2 | B | R | b | r |
| 3 |  | 3 | C | S | c | s |
| 4 |  | 4 | D | T | d | t |
| 5 |  | 5 | E | U | e | u |
| 6 |  | 6 | F | V | f | v |
| 7 |  | 7 | G | W | g | w |
| 8 |  | 8 | H | X | h | x |
| 9 |  | 9 | I | Y | i | y |
| A |  |  | J | Z | j | z |
| B |  |  | K |  | k |  |
| C |  |  | L |  | l |  |
| D | - |  | M |  | m |  |
| E |  | . | N |  | n |  |
| F |  |  | O |  | o |  |

Рис. 6.6. Часть таблицы кода ASCEII

(Пример: число 4F или 01001111 соответствует символу «O»)

- Используя полином с коэффициентами 1 0 0 1 1 вычислите код CRC для Вашего варианта передаваемой последовательности из 10 бит. Проверьте то, что передаваемый кадр дополненный контрольной суммой (всего 14 бит) делится на 1 0 0 1 1 без остатка.

1. Ivanov. 49 76 61 6E 6F 76 2E

49+76+61+6E+6F+76+2E=2A1

2.Кадр: 1010100001

Образующий полином: 10011

Сообщение после добавления 4 нулевых битов: 10101000010000

Передаваемый кадр: 10101000010000

Задание 7

- На входе дешифратора полученно сообщение (022020-20) от трех пользователей А,В, С иD, котрые используют коды:

- код пользователя А: сА= <–1,–1,–1, –1>

- код пользователя В: сВ= <–1,1,–1,1>

- код пользователя С: сС= <–1,–1,1, 1>

- код пользователя D: сD= <–1,1,1, –1>.

Необходимо восстановить сообщение переданное каждым пользователем.

Пользователь А

(–1,–1,–1, –1)( 0,2,2,0) = 0

(–1,–1,–1, –1)( 2,0,-2,0) = -4

Пользователь B

(–1,1,–1,1)( 0,2,2,0) = 4

(–1,1,–1,1)( 2,0,-2,0) = 0

Пользователь C

(–1,–1,1, 1)( 0,2,2,0) =0

(–1,–1,1, 1)( 2,0,-2,0) =0

Пользователь D

(–1,1,1, –1)( 0,2,2,0) =4

(–1,1,1, –1)( 2,0,-2,0) =0

Следовательно пользователь А передал <- 0>, B<1 ->, C<- ->иD<1 ->.

Литература

- Новиков, Ю.В., Кондратенко, С. В. Основы локальных сетей /Интернет/ http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/

- Программа сетевой академии CISCOCCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство.: 3-е издание. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1168 с.: ил.

- Программа сетевой академии CISCOCCNA 3 и 4. Вспомогательное руководство.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 994 с.: ил.

- Организация защиты сетей Cisco. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 768 с.: ил.

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных /Интернет/ http://www.intuit.ru/department/network/networkbasics/