Образец решения задания по метрологии

Задание

1. При измерении силы электрического тока получены следующие значения mA:

Таблица 1

| Результаты измерений | mA |
| --- | --- |
| X1 | 10,10 |
| X2 | 10,11 |
| Х3 | 10,12 |
| Х4 | 10,11 |
| Х5 | 10,17 |
| Х6 | 10,15 |
| Х7 | 10,17 |
| Х8 | 10,17 |
| Х9 | 10,15 |
| Х10 | 10,13 |
| Х11 | 10,18 |
| Х12 | 12,02 |
| Х13 | 10,13 |
| Х14 | 10,12 |
| X15 | 10,18 |
| Х16 | 10,15 |
| Х17 | 10,13 |
| Х18 | 10,12 |
| Х19 | 10,19 |
| Х20 | 10,15 |
| Доверительная вероятность P, % | 90 |

Предварительно устранив значения, содержащие грубые погрешности, определить действительное значение физической величины Х и оценить доверительный интервал А для случайной погрешности при доверительной вероятности Р.

Решение

На основании исходных данных, для варианта 3, устраним значения, содержащие грубые погрешности, определим действительное значение физической величины Х и оценим доверительный интервал А для случайной погрешности при доверительной вероятности Р.

- Определим среднее арифметическое значение X измеряемой физической величины по формуле:

где  Xi  – результат измерений ( X1, X2,..., Xn );

n – число измерений.

Х= 10,10+10,11+…+10,1520=204,7520=10,24mA

2)Вычисляем среднее квадратическое отклонение результатов измерений:

=0,0025/19=0,011mA

3)Для определения содержания в значении Xt грубой погрешности, рассчитываем коэффициент t расч и сравниваем его с t теор:

.

tрасч = 12.02-10.240.011=161.82mA

расч

t теор = 2.447, при n = 20; P = 0,9 (взято из  табл. 2 методических указаний), t расч > t теор, следовательно, значение Хг = 10,24 mA содержит грубую погрешность и ее необходимо исключить из серии измерений. Далее возвращаемся к началу задачи и проверяем очередное значение Х, имеющее[Xi – Xc]max среди оставшихся результатов.

4)Вычисляем среднее арифметическое значение X измеряемой физической величины по формуле указанной в пункте 1, исключив максимальное значение: Х= 12,02.

Х= 10,10+10,11+…+10,1519=192,7319=10,14mA

5)Вычисляем среднее квадратическое отклонение результатов измерений:

=0,0049/18=0,016mA

6)Для определения содержания в значении Xi грубой погрешности, рассчитываем коэффициент t расч и сравниваем его с t теор:

.

tрасч = 10,19-10.140.016=3,125mA

расч

t теор = 2.426, при n = 19; P = 0,9 (взято из  табл. 2 методических указаний), t расч > t теор, следовательно, значение Хг = 10,14 mA содержит грубую погрешность и ее необходимо исключить из серии измерений. Далее возвращаемся к началу задачи и проверяем очередное значение Х, имеющее[Xi – Xc]max среди оставшихся результатов.

7)Вычисляем среднее арифметическое значение X измеряемой физической величины по формуле указанной в пункте 1, исключив максимальное значение 8  чисел:

Х= 10,10+10,11+…+10,1512=121,5212=10,13mA

8)Вычисляем среднее квадратическое отклонение результатов измерений:

=0,0016/11=0,012mA

9)Для определения содержания в значении Xi грубой погрешности, рассчитываем коэффициент t расч и сравниваем его с t теор:

.

tрасч = 10,15-10.130.012=1,7mA

расч

t теор = 2.229, при n = 12; P = 0,9 (взято из  табл. 2 методических указаний),

t расч <  t теор ,  следовательно,  значение  Хi = 10,13  не  содержит  грубой погрешности и серия измерений остается без изменений.

10) Определяем среднеквадратическое отклонение среднего арифметического а X:

0,012/√11=0,036mA.

Вычисляем доверительный интервал А случайной погрешности при доверительной вероятности Р = 0,9:

А = ±0,036 • 1,796 = ±0,065 mA., где tCT = 1,796 ( табл. 1 методических указаний).

Ответ записываем в следующем виде:

X = 10,13 ± 0,022 (mA) при Р = 0,9.

Вывод: результаты кратных измерений находятся в пределах интервала (10,13 ± 0,022 mA) с доверительной вероятностью Р = 0,9.

Список использованной литературы

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 г., № 102-Ф3.

- Кошевая И. П. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / И. П. Кошевая. − М.: ИНФРА-М, 2010. – 416 с.

- Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для вузов /И.М. Лифиц.− М.:Юрайт, 2010.–315с.

- Пронкин Н.С. Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям/ Учеб. пособие для вузов. – М.: Логос; Университетская книга, 2007. – 392 с.

- Сена Л. А. Единицы физических величин и их размерности. – М.: Наука, 1977. – 335 с.

- Сергеев А.Г., Тегеря В.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2010.

- Стоцкий Л.P. Физические величины и их единицы. – М.: Просвещение, 1984. – 239 с.