# Министерство образования и науки Российской Федерации

# Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

# «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

# Кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»

# КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине

«Разрушение горных пород при бурении скважин»

Выполнил: студ.гр. БГБ 13-02                          Т.М. Бикчурин

Проверил: канд. техн. наук, доц.                    	О.Б. Трушкин

Уфа 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание………………………………………………..…………………..….........3-4

2 Оценка однородности интервала

2.1 Определение относительного размаха варьирования …………………….......5

2.2 Распределение показателя а21 по глубине………………………………….......6

2.3 Оценка однородности методом сравнения средних………………………......7

3 Определение статистических характеристик показателей механических свойств горной породы………………………………………………………….....................9

4  Выбор долот, определение областей разрушения горной породы и осевых нагрузок на долота……………………………………………………………..........................10

4.1 Выбор долот…………………………………………………………………......10

4.2 Определение областей разрушения горных пород долотами…………….......11

5 Расчет стойкости вооружения долота 1-го класса…………………………........13

6 Основные итоги работы………………………………………………………......17

7 Вывод.........................................................................................................................17

8 Список использованной литературы......................................................................18

\

# 1 ЗАДАНИЕ

# Необходимо решить следующие задачи:

# 1) Определение статических характеристик показателей механических свойств горных пород;

# 2)  Оценка однородности горных пород заданного интервала бурения;

# 3)  Выбор шарошечных долот;

# 4)  Расчет области разрушения горных пород и осевых нагрузок на долота;

# 5)  Расчет долговечности стального фрезерованного вооружения долота при абразивном изнашивании и уточнение класса основного долота;

# 6)  Выбор диаметра насадок для гидромониторного долота;

7)  Обобщение результатов расчета для заданного интервала бурения

# РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

# 2  Проверка крайних значений вариационных рядов на малую вероятность и однородности заданного интервала бурения

# 2.1 Определение относительного размаха варьирования

В моей курсовой работе проверку однородности интервала провожу по показателю свойств, имеющему наибольший относительный размах варьирования Ro

,				(1)

где Хmax и Хmin  - максимальное и минимальное значения показателя свойств породы.

;

;

;

Наибольший размах варьирования имеет показатель свойства . По данному показателю построена гистограмма.

# Рисунок 1 - Гистограмма распределения показателя  по глубине

# Наиболее резкое изменение выбранного показателя наблюдается между

# 3420 МПа и 2620 МПа (проведена разделительная вертикальная черта)

# В результате образовалось два вариационных ряда.

# 2.2 Проверка вариационных рядов на наличие в них маловероятных значений

# 2.2.1  Первая пачка

# Производим ранжирование

# x1    ≤    x2     ≤     x3              …       ≤   xn-2    ≤    xn-1    ≤    xn

# 3060    3160	 3290	                  3350     3420     3940

# Таблица 2 – Расчет параметров распределения крайних значений 1-го ряда

| # Провер. значение | # Расчет | # Провер. значение | # Расчет | # Крите- # рий Ккр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # xn, xn-1 |  | # x1, x2 |  | # 0,736 |
| # xn |  | # x1 |  | # 0,689 |
| # xn |  | # x1 |  | # 0,560 |

# Значения критерия Ккр берем из таблицы 2.2 методического пособия. Сравниваем получившиеся значения Кв и Кн с критериями Ккр и исключаем из ряда значения, если они удовлетворяют условиям: Кв > Ккр и Кн > Ккр.

# Принимается решение о необходимости исключить из выборки xn=x6=3940.

# Вычисляются характеристики ряда:

# 1) среднее арифметическое значение

# ;

# 2) среднее квадратическое отклонение

.

# 2.2.2  Вторая пачка

# Производим ранжирование

# x1    ≤    x2     ≤     x3              …       ≤   xn-2    ≤    xn-1    ≤    xn

# 2010    2420	 2540	                 2540	   2620    2640

# Таблица 3 – Расчет параметров распределения крайних значений 1-го ряда

| # Провер. значение | # Расчет | # Провер. значение | # Расчет | # Крите- # рий Ккр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # xn, xn-1 |  | # x1, x2 |  | # 0,736 |
| # xn |  | # x1 | # - | # 0,689 |
| # xn |  | # x1 | # - | # 0,560 |

# Значения критерия Ккр берем из таблицы 2.2 методического пособия. Сравниваем получившиеся значения Кв и Кн с критериями Ккр и исключаем из ряда значения, если они удовлетворяют условиям: Кв > Ккр и Кн > Ккр.

# Принимается решение о необходимости исключить из выборки x1=2010; x2=2420.

# Вычисляются характеристики ряда:

# 1) среднее арифметическое значение

# ;

# 2) среднее квадратическое отклонение

2.2.3 Оценка однородности интервала бурения

а)  Общее среднеквадратич. отклонение полученных вариационных рядов S12

;

б)  Параметр распределения t12 разности средних арифм. значений рядов |x1-x2|

;

в) Находим число степеней свободы     и из таблицы 2.4 методического пособия выбираем критическое значение t(P,f) распределения Стьюдента: t= 2,36. Сравниваем вычисленное значение t12 с критическим:

t12 =10 > t=2,36

Это значит, что различие между сравниваемыми значениями средних статистически значимо, рассматриваемый интервал бурения неоднородный, и его следует рассматривать отдельно. Последующие расчеты будем выполнять для той части интервала, толщина которого больше: 1пачка.

3 Определение статистических характеристик показателей механических свойств горной породы

Для выбранной части интервала бурения проводим обработку всех вариационных рядов, т.е. вычисляем: среднюю арифметическую , среднеквадратическое отклонение S, нижнюю xн и верхнюю хв границы случайной величины и заносим в таблицу 3.

Расчеты покажем на примере предела текучести горной породы по штампу Pш:

МПа;

МПа;

В случае одной случайной величины число степеней свободы  и тогда параметр Стьюдента (табл. 2.4) .Мы имеем:

МПа;

МПа;

По формуле  (3.5) рассчитывается показатель твердости горных пород, измеренный в условных единицах - категориях.

1) ==8,232 кат;

2) Hв==8,429 кат.

Таблица 4 – Статистические характеристики показателей механических свойств и пористости горных пород

| Обозначения | p0, МПа | pш, МПа | H,кат. | С·10-3, МПа | а21, мм/ч | а25, мм/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3256 | 4010 | 8,23 | 41040 | 0,055 | 0,35 |
| S | 130 | 118 | - | 989 | 0.005 | 0,016 |
|  | 2895 | 3635 | - | 38291 | - | - |
|  | 3617 | 4385 | 8,43 | 43789 | - | - |

4 Выбор долот, определение областей разрушения горной породы и осевых нагрузок на долота

Выбираются долота, тип опор шарошек и систем промывки:

типа T(31) – для 1-го класса;

типа К(74) – для 2-го класса;

тип опор Н(1,3) (по частоте вращения долот nд = 420 об/мин);

промывка гидромониторная Г.

Записываем полный шифр выбранных долот обоих классов:

190,5Т - ГН (311);      190,5К-ГН (743).

В скобках показан шифр долота по международному коду МАБП

(code IADC).

4.2 Определение областей разрушения горных пород долотами

# 4.2.1 Расчет угнетающего давления на забое

# Для горных пород с гранулярной пористостью принять

# где Рс.д – динамическое давление бурового раствора на забой скважины, рассчитанное по формуле

# ;

# где  - гидродинамическое давление (или ожидаемые колебания

# давления в скважине), МПа;

# - давление в скважине статическое,

# где коэффициент k = 1,05;

# - относительное пластовое давление;

# кг/м3 – плотность воды;

# м – максимальная глубина бурения (для первой пачки);

# Плотность бурового раствора рассчитываем по формуле:

# .

# 4.2.2  Приведение предела текучести горной породы к забойным условиям

# ;

# где: kу – поправочный коэффициент;

# ;

где: коэффициент ;

# ;

МПа;

# Мпа ;

# 4.2.3 Расчет нагрузки Gs, нужной для достижения предела текучести в горных породах.

# а) для долота 1-го класса 190,5Т - ГН (311)

# GkП = kдGП/Gs

# кН;

где:  - начальное притупление зубьев (таблица 4.3 методички);

- доля одновременно работающего вооружения;

мм – сумма длин зубьев (таблица 4.3 методички).

GkП=1,63 - это означает, что при создании предельной нагрузки может быть получен первый скачок разрушения горной породы. Нагрузку на долото необходимо считать так:

GД = G’1П(li)b0p0зв / kд=0,4*0,3*90*1,5*3943/1,3=49  кН;

Так как GД < 0,8 GП (49<160), то GВ=0,8 GП=160 кН, а 0,8 GН=GД=49 кН.

Параметры одного элемента вооружения шарошки 1 – го класса приведены на рис. 2

Рисунок 2. Элемент вооружения 1-го класса шарошечного долота (схема для расчетов параметров износа зуба шарошки)

б) для долота 2-го класса

# 190,5К-ГН (743). Оценим возможную область разрушения горной породы Для этого рассчитываем значение безразмерной нагрузки – ожидаемой величины G´ и сравним с :

# Для зубков с цилиндрической рабочей поверхностью формула выглядит так

# ;

# где  kд = 1,3 – коэффициент динамичности;

# Gп = 200 кН – предельная нагрузка для долот 190,5 мм;

# С = 41040 МПа – средний модуль деформации породы;

# - доля одновременно работающ. вооруж. (уже использовалась);

# Σdί = 90 мм – сумма диаметров зубков (из табл. 4.4 методички);

# Rц = 3,6 мм – радиус;

# МПа.

# Получен первый скачок разрушения горной породы при переходе на второй.

# кН;

# Для принятой области разрушения вычисляем нижнюю нагрузку, за верхнее значения принимаем в таблице – Gn=200 кН.

кН;

, первая область разрушения обеспечивается долотом                                                     190,5К-ГН (743).

# 5 Расчет стойкости вооружения долота 1-го класса

# Берется усредненный зуб, имеющий средневзвешенные размеры реализующий среднюю удельную мощность на разрушения породы забоя и рассчитывается долговечность Т, соответствующую времени изнашивания зуба на величину h. Нужно рассчитать время Т при относительном износе h0, равном 0 и  0,25; 0,50 и 0,75.

# Расчетная формула для обломочных (песчано-глинистых) горных пород:

# ;

где А, В– экспериментальные коэффициенты, входящие в зависимости скорости изнашивания стали а от удельной мощности трения Nуд, которая для обломочных пород

а = ANудk

коэффициенты А и В уравнения определить по средним значениям показателей абразивности   и  при удельных мощностях соответственно 1 Вт/мм2 и 5 Вт/мм2;   Следовательно,

a21=A*1k=0,055 мм/ч

a25=A*5k=0,35 мм/ч

A=a21=0.055 мм/ч

lna25=lnA+kln5

k=( lna25-lnA)/ln5=1,156

Ni – интенсивность мощности трения, рассчитать по формуле

Ni = NAc /(k0lz),

где N – мощность, реализуемая долотом; Ас – доля мощности трения; z – сумма зубьев долота (см. табл. 4.3); k0 – коэффициент, учитывающий увеличение рабочей площадки зуба за счет скругления его вершины, принять k0 = 1,4; l – средняя длина рабочей поверхности зуба, принять равной

l = li /mв,

где mв– число венцов на шарошках (см. табл. 4.3).

Мощность для вращения долота N рассчитываем по формуле:

N=5,14·с·10-3·nд ·D0,4·Gd1,3,ВТ

где с – коэффициент, зависящий от твердости горных пород; nd – частота вращения долота, об/мин; D – диаметр долота, мм; Gd – осевая нагрузка на долото, кН.

Величину с рассчитать по формуле:

;

где - средняя твердость горных пород  категориях (рассчитала при заполнении таблицы 3.2); k0 – относительное смещение осей шарошек долота в плане (см. таблицу 4.3). Величины и D даны и заданны. Величину Gд принять равной предельной нагрузке на долота, т.е. Gд=Gп.

Коэффициент Ас зависит от скалывающей способности вооружения долота, следовательно Ас=0,4.

N=5,14·с·10-3·nд ·D0,4·Gd1,3=5,14·3,21·10-3·420·190,50,4·2001,3=55,5 кВT;

;

ВТ/мм;

Рассчитываем стойкость:

;

# Оценка стойкости опоры (по таблице 4.2 методички)

# об/мин

# об/мин              ч

# об/мин           ч

# Путем интерполяции уточним величину стойкости опоры в соответствии с заданной частотой вращения долота по формуле:

ч  ;

≤

Это свидетельствует о том, что вооружение 1 и 2-го классов конкурентоспособны. Долото 1-го класса стоит дешевле. Его следует выбрать, если оно обеспечивает равную или более высокую область разрушения горной породы.

Номер средневзвешенной области разрушения горной породы:

.

# 6 Расчет гидромониторной системы промывки долота

Промывка или продувка	 скважины должны обеспечивать полное и своевременное удаление шлама с забоя и из скважины, а также обеспечивать работу гидравлических забойных двигателей. Поэтому расход Q бурового раствора предварительно подбирается из этих трех названных условий и принимается наибольший.

В курсовой работе ограничиться выбором Q из условия очистки забоя:

где qуд  - удельный расход бурового раствора, м3/см2 или м/с; - площадь забоя скважины:

где D - диаметр долота, м. Величина qуд находится в пределах 0,57…0,65 м/с (для кристаллических пород принять qуд  = 0,57, а для песчано-глинистых обломочных - qуд =  0,65 м/с).

# В случае гидромониторного долота необходимо обеспечить скорости истечения жидкости vu из насадок от 60 до 120 м/с. Условие vm > 60 м/с вытекает из необходимости обеспечения гидромониторного эффекта на забое скважины. В противном случае применение долота с гидромониторной системой промывки не имеет смысла. Гидромониторный узел долота показан на рисунке 3. Стрелкой показан вектор скорости vu, а размерными линиями расчетный диаметр d насадки.

# Рисунок 3 – Гидромониторный узел долота с гвоздевым креплением насадки

# 1 – корпус долота; 2 – насадка; 3 – резиновое уплотнительное кольцо; 4 -

# гвоздь, крепящий насадку в корпусе долота

# Пo величине выбранного расхода жидкости Q и скорости истечения рассчитать диаметр d  насадок и перепад давления на гидромониторном долоте.

# Площадь канала S насадки трехшарошечного долота

# При  : ;

При  : .

Считаем перепад давления на гидромониторном долоте по выбранным диаметрам насадок по формуле:

,

где: Q = 0,017 м3/с – выбранный расход бурового раствора;

ρ1. = 1050 кг/м3 – плотность бурового раствора;

μ = 0,9 – коэффициент расхода;

fн – площадь канала выбранной насадки, м2.

МПа;

МПа.

6  Основные итоги работы

Окончательные результаты по курсовой работе оформим в виде таблицы 4.

Таблица 4 - Расчетные параметры режима и ожидаемые показатели бурения интервала

| Интервал, м | ρ1, кг/м3 | n, об/мин | Тип долота | Диаметр насадок, мм | Области разрушения породы | G, по области разрушения, кН | Стойкость долота, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | T0,75 | T0 |
| 3600-4100 | 1050 | 420 | 190,5Т - ГН (311) | От 11 до 7,8 | I | 49-160 | 46 | 4,4 |
|  |  |  |  |  | II |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  | 190,5К-ГН (743) |  | I | 158-200 | - | - |

# 7 Вывод

# 1.Оба долота обеспечивают объемное разрушение горной породы

# 2.Долото 1-го класса обеспечивает одинаковую область разрушения горной породы с долотом 2-го класса. (долота обоих классов обеспечивают первую область разрушения горной породы).

# 3.Долото 1-го класса обеспечивает использование ресурса опор долота.

На основе этих выводов выбираем долото 1-го класса 190,5Т - ГН (311).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Трушкин Б. Н., Попов А. Н. Учебно- методическое пособие к выполнению курсовой работы // УГНТУ, 2010

- Попов А. Н. Разрушение горных пород. – Уфа: Изд – во УГНТУ, 2009.-152с.

3.  Спивак А. И., Попов А. Н. Разрушение горных пород при бурении

скважин – Москва недра. – 1994. – С. З.