| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) |  |  |  |  |
| ФГБОУ ВО |  |  |  |  |
| «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики |  |  |  |  |
| Кафедра МТС |  |  |  |  |
| Курсовой проект |  |  |  |  |
| по дисциплине «Производственный менеджмент и маркетинг» |  |  |  |  |
| на тему: |  |  |  |  |
| «Технико-экономический проект участка первичной сети» |  |  |  |  |
|  |  | Выполнил: | студент 4 курса ФИКСС |  |
|  |  |  | специальность МТС |  |
|  |  |  | группа |  |
|  |  |  | Шифр |  |
|  |  | Проверил: |  |  |
| г. Хабаровск 2016 |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ.

- В процессе выполнения курсовой работы необходимо решить следующие вопросы:

- На основе исходных данных на проектной стадии выбрать и рассчитать количество оборудования для заданного варианта организации связи. Произвести расчет капитальных затрат на организацию ЛАЦ и линейных сооружений.

- Определить численность работников для обслуживания проектируемого участка сети.

- Рассчитать затраты на производство услуг связи.

- Рассчитать доходы первичной сети от услуг связи.

- Определить показатели экономической эффективности проекта.

- Оценить экономическую эффективность инвестиций.

- Сделать заключительные выводы в соответствии с полученными результатами.

Исходные данные для разработки проекта ВОЛП на участке:

Биробиджан(Пункт А)  - Облучье(Пункт Б)   - Бурея(Пункт В)  - Белогорск(Пункт Д)

- Таблица 1 – Распределение трафика между пунктами проектируемой сети

| - Участок | - А-Б | - А-В | - А-Д | - Б-Д | - В-Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потоки Е1 | - 89 | - 156 | - 635 | - 14 | - 78 |

- В каждом пункте проектируемой ВОЛП предусмотреть выделение Ethernet 100 M, использовать оборудование ХДМ1000.

- СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1.	Выбор и расчёт оборудования 	5

2.	Расчёт капитальных затрат	17

3.	Расчёт численности работников	22

4.	Затраты на производство услуг связи	24

5.	Расчёт доходов	28

6.	Расчёт показателей экономической активности	31

7.	Расчёт показателей экономической эффективности	32

Список используемой литературы	33

Приложение А	34

Приложение Б	35

ВВЕДЕНИЕ

За последние 20 лет все более широкое распространение начали получать волоконно-оптические линии связи за счет того, что:

- по ним возможно передавать большие объемы информации с небольшой потерей качества;

- сигнал на промежуточных пунктах легко выделяется и вводится без сложного и громоздкого оборудования;

- по данным линиям информация идет в цифровом виде, что значительно упрощает работу с ним, так как современное оборудование так же преимущественно цифровое и т.д.

В общем, достоинств у данных линий связи на много больше, чем у металлических.

В данном курсовом проекте необходимо организовать волоконно-оптическую линию связи между заданными пунктами, при этом соблюсти все правила и нормы для качественных показателей связи.

- ВЫБОР И РАСЧЁТ ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 Выбор трассы прокладки кабеля.

При выборе оптимального варианта трассы прокладки волоконно-оптического кабеля (ВОК) исходят из того, что линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при проектировании особое внимание должно быть обращено на уменьшение удельного веса расходов по строительству и эксплуатации линий связи, эффективную и надёжную её работу.

Можно рассмотреть два варианта прокладки кабеля: первый – выход через небольшой участок пути по автодороге до Железнодорожной магистрали и далее подвесным методом вдоль железной дороги. ; второй –вдоль автодорог областного значения.

Исходя из представленных данных и требований, предъявляемых к трассам линий, выберем маршрут прокладки ВОЛП.

В дальнейшем в проекте будут использоваться обозначения населённых пунктов:

А – г. Биробиджан; Б – п. Облучье; В – п. Бурея; Д – пгт. Белогорск.

Таблица 1.1 - Характеристика вариантов трассы

| Характеристика трассы | Ед. Измер. | Вариант.№ 1 (Вдоль автотрассы) | Вариант.№ 2 (На опорах Ж/Д) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Обшая протяженность | Км | 493 | 482 |
| 2. Расстояние между участками А-Б(Биробиджан-Облучье); Б-В(Облучье-Бурея); В-Д(Бурея-Белогорск). | Км | 171 153 188 | 167 150 184 |

Вариант №2 предполагает прокладку трассы ВОЛП подвесным методом на опорах вдоль железной дороги.

Вариант №1 предполагает прокладку вдоль автомобольной дороги.

А это в свою очередь обеспечит подъездные пути технического персонала к местам прокладки кабеля и НРП, а в случае повреждения, оперативного устранения неисправностей на линии, что увеличивает надёжность ВОЛП.

Расстояния между пунктами в зависимости от способа прокладки незначительно отличаются, поэтому выбор падает на более надёжный метод.

Исходя из вышесказанного выбираем 1 вариант маршрута вдоль автомобильной дороги.

Ситуационная схема связи представлена в приложении А.

1.2 Расчёт трафика.

По заданию на курсовой проект на участках сети необходимо организовать следующее количество ПТЦ:

Таблица 1.2.1 – Распределение трафика между пунктами сети

А – г. Биробиджан; Б – п. Облучье; В – п. Бурея; Д – пгт. Белогорск.

| Участок | А-Б | А-В | А-Д | Б-Д | В-Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потоки Е1 | 89 | 156 | 635 | 14 | 78 |

Также для каждого пункта требуется выделение 100 Mbit/s потока.

Исходя из заданного количества ПТЦ, рассчитаем необходимую пропускную способность участков сети.

Рисунок 1.2.2 – Расстояние между оконечными пунктами

В данной конфигурации «линейная цепь с резервом» два мультиплексора являются оконечными (терминальными ТМ), а промежуточные два – мультиплексоры ввода – вывода (ADM). Передача может, осуществляется по двум кабелям, один из которых является основным, а второй резервным. Также эта схема резервирования является более экономически выгодной чем кольцевая, так как при том же количестве кабеля, между пунктами требуется обеспечить меньшую пропускную способность.

Так же нужно учесть 100М потоки, т.к. на каждой станции идёт его выделение, то нужно его учитывать между каждыми пунктами.

Для расчётов нужно перевести потоки Е1 в скорость передачи. Один поток Е1 имеет скорость передачи 2,048 Мбит/с.

;;

;

.

Необходимо выбрать ВОСП и ёмкость оптического кабеля (ОК) исходя из рассчитанного объёма передачи:

Участок А-Б:

Участок Б-В:

Участок В-Д:

По рассчитанному объёму передачи выбирается оптический стык, при этом оптический стык STM-1 обеспечивает передачу 140 Мбит/с, STM-4 – 622 Мбит/с, STM-16 – 2,5 Гбит/с

Так как наша скорость на любом участке больше 622 Мбит/с, но меньше меньше 2,5 Гбит/с, то выбираем скорость передачи STM-16.

1.3 Расчет минимальной и максимальной длинны регенерационного участка.

Для определения максимального и минимального участка регенерации необходимо выбрать интерфейс для каждой секции. Код секции в первую очередь определяется расстоянием. Так как между данными пунктами расстояние имеет большое значение (Более 150), то следует выбрать в расчётах сверхдальний интерфейс. Интерфейсы с кодами применения и их характеристиками представлены в приложении В.

В этом проекте будет использоваться интерфейс для стандартного одномодового оптического волокна (рек. G652) U-16.2.

Таблица 1.3.1 – Расстояние между пунктами

| Участок | А-Б | Б-В | В-Д |
| --- | --- | --- | --- |
| Длинна участка,км | 171 | 153 | 188 |
| Общее расстояние, км | 512 |  |  |

В общем случае необходимо рассчитывать две величины длины участка регенерации по затуханию:

– максимальная проектная длина участка регенерации;

– минимальная проектная длина участка регенерации.

Для оценки величин длин участка регенерации могут быть использованы следующие выражения:

| , км; | (1.3.1) |
| --- | --- |
| , км; | (1.3.2) |

где ,  – максимальное и минимальное значения перекрываемого затухания выбранной аппаратуры ВОЛП, обеспечивающее к концу срока службы значение коэффициента ошибок не более 10-10, дБ;

–   километрическое затухание выбранного ОК , дБ/км;(выбираем исходя из характеристики ОК )

– среднее значение затухания мощности оптического излучения на стыке между строительными длинами кабеля на участке регенерации, дБ/км

– среднее значение строительной длины на участке регенерации;

– затухание мощности оптического излучения разъёмного оптического соединителя;

– число разъёмных оптических соединителей на участке;

(1 на выходе передатчика,1 на входе приёмника)

Максимальное значение перекрываемого затухания определяется:

, дБ,                                   (1.3.3)

где – максимальная мощность оптического излучения передатчика;

– гарантированная чувствительность приёмника.

Минимальное значение перекрываемого затухания определяется:

, дБ,                                 (1.3.4)

где – минимальная мощность оптического излучения;

– уровень перегрузки приёмника.

Параметры оптического стыка STM-16 приведены в приложении Б

Исходя из Таблицы В.1 определяем:

| М=2 дБ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таким образом для построения ВОЛП, не требуется ставить дополнительные линейные усилители.

1.4 Схема организации связи и комплектация оборудования.

Общая протяженность трассы 512 км. Так как наш максимальный регенерационный участок равен 192 км. Нет необходимости установки необслуживаемых регенерационных пунктов и линейных усилителей. На всей трассе прокладывается два оптических кабеля для обеспечения большей надёжности используем схему защиты линии передачи 1+1.

На схеме организации связи (рисунок 1.4.1) обозначены:

А – г. Биробиджан; Б – п. Облучье; В – п. Бурея; Д – пгт. Белогорск.

Рисунок 1.4.1 – Схема организации связи

На схеме организации указаны следующие элементы:

–  (PAS и BAS)платы бустерного и предварительного усилителя

Е1 – Вывод первичных цифровых потоков;

Q3 – Интерфейс управления головной станции;

Т1 – Вход сигнала синхронизации головной станции;

100М – плата ввода-вывода 100 Мбит/с Ethernet потока;

F – Интерфейс управления;

Т3 – вывод синхронизации.

Выбор оборудования.

Синхронные мультиплексоры разрабатываются и производятся рядом зарубежных и отечественных производителей. В нашем варианте используется платформа XDM-1000.

Технологии, использованные в платформе XDM-1000, позволяют поддерживать работу высокоскоростных сетей, обеспечивая доступ к многочисленным услугам на скорости в диапазоне от 2 Мбит/с до 100 Гбит/с, сдавать в аренду определенные длины волн на основе DWDM, SONET/SDH и IP технологий.

Два отсека физически разделены на слоты для установки плат и модулей.

Таблица 1.4.1 -  Использование слотов XDM-1000

| Слот | Использование |
| --- | --- |
| X1,X2 | Установка матричных плат HLXC или XIO. Платы HLXC и XIO. |
| I1-I12 | Установка плат ввода/вывода. |
| C1, C2 | Установка плат XDM Main Control Processor (xMCP), |
| MECP | Один слот для платы Main Equipment Control Panel (MECP). Платы обеспечивают оптические интерфейсы связи для управления. |

Обработка трафика.

В настоящее время предлагается следующая номенклатура плат ввода/вывода:

- Платы PIO. Эти платы поддерживают следующие скорости: E1 (2,048 Мбит/с), E3 (34,368 Мбит/с) и DS-3 (44,768 Мбит/с).

- Платы SIO. Эти платы поддерживают следующие скорости: STM-1 (155,52 Мбит/с), STM-4 (622,08 Мбит/с), STM-16 (2488,32 Мбит/с) и STM-64 (9,95328 Гбит/с).

- Платы ввода/вывода Ethernet. Поставляются следующие основные семейства плат ввода/вывода Ethernet.платы DIO, и платы EIS дополняющие возможности плат DIO функциями Ethernet Layer 2.

Рассмотрим подробнее необходимые платы для данного проекта.

Необходимо определится с платами ввода-вывода STM-16:

Плата SIO16 обеспечивает один интерфейс STM-16 на извлекаемом оптическом модуле. На плате SIO16 можно установить извлекаемые оптические модули двух типов:

- OM16_1 — возможен заказ с несколькими опциями передатчиков и приемников, что позволяет решать с помощью оптического оборудования самые разные задачи;

- OM16_1SFP — извлекаемый модуль со съемным блоком SFP.
Оптические характеристики этих модулей зависят от установленного SFP.

Таблица 7.2 - Платы вывода потоков Е1

| Плата ввода/вывода | Описание | Тип модуля интерфейса | Тип модуля защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| PIO2_21 | 21 абонентский порт E1 | M2_21B1, M2_21U | M2_21P |
| PIO2_84 | 84 абонентских портов E1 | M2_84B, M2_84U | M2_84P |

Для вывода 100 Мбит/с потока Ethernet необходимы платы EIS.

Платы EIS дополняют возможности плат DIO(Платы
DIO обеспечивают эффективную передачу данных для трафика
Ethernet через инфраструктуру SDH.) функциями Ethernet Layer 2. Платы EIS поддерживают не только GbE, но и Fast Ethernet как на оптоволоконных, так и на медных носителях (для медных носителей также поддерживается Ethernet). Подключение к медным носителям осуществляется посредством
выделенных модулей электрического интерфейса типа ME_8, находящихся в соответствующем слоте отсека модулей на полке.

Версии плат EIS:

- EIS2_8 — поддерживает до восьми внешних портов Ethernet для
подключения к сети пользователя

- EIS8_8 — поддерживает до восьми внешних портов Ethernet для
подключения к пользовательской сети. Четыре из восьми положений установки съемных модулей (обозначенных как внешние порты 1-4) комплектуются оптическими интерфейсами GbE или 1000 Мбит/с, а другие положения (порты 5-8) поддерживают только оптические интерфейсы Ethernet 100 Мбит/с.

Оптические усилители:

Оптические усилители EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier),
усиливающие волны всего диапазона C и поддерживающие
реализацию несколько каналов. ECI Telecom предлагает следующие
усилители на основе EDFA со статической и динамической шириной
полосы усиления:

- OFA_2 — плата, которая может быть оснащена встроенным оптическим модулем, бустером или предусилителем с использованием технологии динамической полосы усиления;

- MO_BAC — модуль оптического бустера для установки в отсеке модулей на полке; используется технология статической полосы
усиления ;

- MO_PAC – модуль оптического предусилителя для установки в
отсеке модулей на полке; используется технология статической
полосы усиления;

- OFA_M – оптический усилитель, плата; технология с переменной
динамической полосой усиления;

- MO_BAS – одноканальный модуль оптического бустера для
установки на полке в отсеке модулей;

- MO_PAS – одноканальный модуль оптического предусилителя для

установки в отсеке модулей на полке.

Комплектация станций:

Станция А

На станции требуется:

- Ввод-вывод потоков Е1: Станция А-880,Б-103,В-234,Д-727

Для вывода потоков Е1 используются платы PIO2_84, также на каждую плату требуется модуль М2_84В. Схема резервирования 4:1, на каждую резервную плату ставится модуль защиты М2_84Р.

Для 880 потоков требуется 11 плат PIO2_84 с модулями М2_84В и 3 резервных платы с модулями М2_84Р.

- Ввод-вывод STM-16: 2(1+1)

Одна плата SIO16_XX может обеспечить два ввода-вывода, поэтому требуется одна основная и одна резервная плата.

- Ввод-вывод потока Еthernet(100Мбит/с)

Для вывода Ethernet используется плата EIS2_8, требуется основная и резервная плата.

- 2 платы коммутации в слоты X1,X2 – HLXC192

- xFCU

Каждая полка XDM комплектуется тремя xFCU

- xINF

Устройство xINF служит фильтром ввода для входного напряжения

постоянного тока, подключенного к полке XDM.

Подобным образом собрав комплектацию других станций получаем:

Таблица 1.4.3 - Комплектация станций

| Наименование | Ед.изм. | Выводы | Комплектация |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б | В | Д |  |
| xMPC | Плата | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| MECP | Плата | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| HLXS | Плата | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| TMU | Блок | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| SIO16_XX | Плата | 2хS.16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| PIO2_84 | Плата | 84Е1 | 14 | 3 | 4 | 12 | 33 |
| M2_84В | Модуль | 84Е1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 25 |
| M2_84P | Модуль | 84Е1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| xFCU | Блок | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| xINF | Блок | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| EIS2_8 | Плата | 4xGE,4xFE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| MO_BAS | Модуль | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| MO_PAS | Модуль | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |

Рисунок 1.4.1 - Размещение плат в станции А

1.5 Выбор оптического кабеля

Производителем кабеля выбираем компанию ЗАО «Самарская Оптическая Кабельная Компания», которая хорошо зарекомендовала себя на рынке. И является партнёром компании Corning, которая является мировым лидером по изготовлению оптического волокна.

Для прокладки в грунт данная компания предлагает кабель марки ОКЛК, параметры которого можно выбрать индивидуально, зная маркировку.

Поэтому для экономии выбираем параметры кабеля по потребности:

В первую очередь любой кабель, прокладываемый в грунт должен иметь броню из стальных лент, т.к. твёрдые породы не встречаются на маршруте, то выбираем кабель с одиночным повивом стальных лент.

Количество оптических волокон для проектной линии передачи необходимо 4, два на приём, два на передачу, но с учётом на развитие и на возможность сдавать в аренду, то выбор останавливается на 16 ОВ.

Маркировка кабеля:

- ОКЛК – оптический кабель с кругло проволочной броней

- 01 – центральный силовой элемент из стеклопластика

- 2 – количество модулей

- 16 – общее количество волокон

- 7,0–растягивающая нагрузка, кН

Поэтому наш кабель маркируется как: ОКЛК-01-2-16-7
Таблица 1.5.1 - Технические данные кабеля.

| Коэффициент затухания, дБ, не более: на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм | 0.36 0.22 |
| --- | --- |
| Хроматическая дисперсия, пс/(км · км), не более: на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм | 3.5 18 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 7 |
| Максимальное количество ОВ в кабеле | 24 |
| Максимальное количество модулей х ОВ в модуле | 4х6 |
| Диаметр кабеля, мм | 13,1+1,0 |
| Строительная длина, км | 1-6 |
| Стоимость | 30 руб/м |

2. РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ.

Капитальные затраты рассчитываются по договорным ценам либо в ценах доинфляционного периода с последующим пересчетом в цены текущего года:

	на оборудование линейно-аппаратных цехов (Клац);

	на линейные сооружения (Клин.);

	на гражданские сооружения - технические здания (Кзд);

	на оборудование электропитающих установок (Кэпу).

Стоимость разных типов аппаратуры систем передачи оконечных и промежуточных усилительных станций взяты из источников, указанных в квадратных скобках.

Сметная стоимость оборудования (капитальные затраты) определяется с учетом транспортных затрат.

Транспортные расходы на доставку оборудования до места установки определяются в зависимости от веса оборудования с учетом расстояния, на которое доставляется оборудование, и тарифа на перевозку одной тонны груза на данное расстояние. В курсовой работе транспортные расходы рассчитываются укрупнено в размере 30% от стоимости оборудования и измерительных приборов.

Стоимость монтажных работ и настройки оборудования определяется ориентировочно по аналогичным объектам строительства в размере 24% от стоимости оборудования.

Капитальные затраты на оборудование ЛАЦ определяются по смете приведенной в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Капитальные затраты на оборудование

| Наименование работ или затрат | Кол-во ед. | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы | Общая |
| Затраты на оборудование ЛАЦ СС, СУ, ОУП, НУП |  |  |  |
| Платформа XDM-1000 | 4 | 1 200 000 ₽ | 4 800 000 ₽ |
| xMPC | 8 | 19 000 ₽ | 152 000 ₽ |
| MECP | 4 | 16 000 ₽ | 64 000 ₽ |
| HLXS | 8 | 193 000 ₽ | 1 544 000 ₽ |
| TMU | 8 | 41 000 ₽ | 328 000 ₽ |
| SIO16_XX | 12 | 66 000 ₽ | 792 000 ₽ |
| PIO2_84 | 33 | 11 000 ₽ | 363 000 ₽ |
| M2_84В | 25 | 9 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| M2_84P | 8 | 9 000 ₽ | 72 000 ₽ |
| xFCU | 18 | 5 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| xINF | 12 | 26 000 ₽ | 312 000 ₽ |
| EIS2_8 | 8 | 60 000 ₽ | 480 000 ₽ |
| MO_BAS | 14 | 13 000 ₽ | 182 000 ₽ |
| MO_PAS | 14 | 13 000 ₽ | 182 000 ₽ |
| Итого учтённого оборудования: | - | - | 9 596 000 ₽ |
| Стоимость неучтенного оборудования, % | 10 | - | 959 600 ₽ |
| Итого стоимость оборудования: | - | - | 10 555 600 ₽ |
| Транспортные расходы ( от стоимости оборудования),% | 30 | - | 3 166 680 ₽ |
| Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупненно в % от оборудования) | 23,9 | - | 2 522 788 ₽ |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | - | - | 16 245 068 ₽ |

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы.

Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется общей длиной трассы с учетом следующих норм запаса:

	на бронированный кабель, укладываемый в грунт - 2%;

	на подводный кабель, прокладываемый через реки - 14,6%;

	на оптический кабель - 4%.

Общая протяжённость линии 512 км, с учётом схемы резервирования 1+1 количество кабеля удваивается, и так как кабель укладывается в грунт выбираем запас 5%.

Таким образом необходимая длинна кабеля:

Стоимость оптического кабеля указана в таблице 1.5.1

Для упрощения расчетов в курсовой работе рассчитывается укрупненно для оптического кабеля в размере 50 - 60% от затрат на приобретение кабеля с учетом всех наценок. В таблице 2.2 представлены капитальные затраты на линейные сооружения.

Таблица 2.2 - Капитальные затраты на линейные сооружения

| Наименование работ или затрат | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | Общая |
| А. Приобретение кабеля типа ОКЛК-01-2-16-7 | 1075 км | 30000 | 32250000 |
| Транспортные расходы (от стоимости кабеля),% | 30 | 10000 | 9675000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А: | 41925000 |  |  |
| Б. Строительные и монтажные работы по прокладке (с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений) Укрупненно в % от предыдущего итога | 60 | - | 25155000 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) | 67080000 |  |  |

Капитальные затраты определяются по формуле 2.1

,                          (2.1)

где Коб - капитальные затраты на оборудование ЛАЦ, тыс. руб.;

Клин – капитальные затраты на линейные сооружения, тыс.руб.;

Кзд  – капитальные затраты на здания, тыс. руб.;

Кэпу – капитальные затраты на электропитающие установки, тыс.руб.

Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле 2.2.

,                       (2.2)

где S – площадь ЛАЦ, м2; определяется из расчета 0,5 м2 на 10 потоков Е1;

h – высота производственного помещения, принять равной 3,23,5 м;

1,25 – коэффициент, учитывающий объем здания по внешнему обмеру;

Kуд – удельные капитальные затраты на 1м3 здания (15 25 т.руб. за 1 м3.)

Если считать общее количество трафика и перевести его в потоки Е1, то получится примерно 6700 потоков.То есть площадь будет равна:

Капитальные затраты на электропитающие установки  составляют ориентировочно 1,1% от стоимости линейных сооружений (формула 2.3).

(2.3)

Результаты расчета капитальных затрат приводятся в итоговой таблице 4.

Таблица 4 - Расчет капитальных затрат на участок первичной сети

| Наименование капитальных затрат | Капитальные затраты, тыс.руб. | Структура капитальных затрат, в % к итогу |
| --- | --- | --- |
| 1.Технические здания | 26 800 | 23 |
| 2.Каналообразующая аппаратура | 16 245 | 12 |
| 3. Кабельная линия | 67 080 | 60 |
| 4. ЭПУ | 738,880 | 5 |
| Всего | 110863 | 100,0 |

Стоимость основных производственных фондов вводимой в эксплуатацию кабельной магистрали приравниваем к рассчитанным капитальным затратам.

3  РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали необходимо рассчитать производственный персонал:

Общая численность работников:

Где,  -  численность работников по обслуживанию систем

передачи в ЛАЦах;

- численность работников по обслуживанию линейных сооружений;

-  численность работников  по обслуживанию ЭПУ.

Численность работников на текущее обслуживание и профилактику составляет 2-3 человека на 1-100 мультиплексоров в каждом пункте.

Если считать, что средняя численность работников на одной станции 2.5 человека, то можно посчитать численность для 4 станций:

Линейные сооружения в зависимости от выполняемых ими функций на сети обслуживаются различными предприятиями:

- магистральные линии связи обслуживаются территориальным управлением (ТУ) и  территориальным узлом магистральных связей (ТУМС);

- внутризоновые линии связи эксплуатационно-техническим узлом связи (ЭТУС).

Численность работников на обслуживание кабельной линии связи определяется по формуле 3.1

,                     (3.1)

где  – расстояние, км;

– норматив обслуживания за месяц для i-го типа кабеля, чел-час ;

ФМЕС – месячный фонд рабочего времени, 166 часов;

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуск, равный 1,08 при 24 дневном отпуске;

T – трудовые затраты, чел-час.

В данном проекте берём норматив обслуживания за месяц 4 чел/час.

чел

Численность работников для обслуживания электропитающих устройств в ЛАЦе принять в курсовой работе условно равной 4 единицам.

Общая численность:

Таблица 6 - Численность работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали

| Деятельность | Кол-во чел-к |
| --- | --- |
| Обслуживание и профилактика мультиплексоров | 10 |
| Обслуживание кабельной ЛС | 13 |
| Обслуживание ЭПУ | 4 |
| ВСЕГО | 27 |

4  ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ СВЯЗИ

Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

- годовой фонд оплаты труда;

- страховые взносы;

- материальные затраты:

- на материалы и запасные части (5-7%)

- на электроэнергию со стороны (одноставочный тариф);

- амортизационные отчисления;

- прочие затраты (15-17%).

Таблица 4.1 Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников

| Работник | Кол-во | Оклад, руб | Премия,руб | Районный коэффицент (50%) | ФОТ в месяц | Итого годовой ФОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор | 3 | 50 000 ₽ | 8 000 ₽ | 25 000 ₽ | 249 000 ₽ | 2 988 000 ₽ |
| Инженер сети доступа | 9 | 26 000 ₽ | 4 000 ₽ | 14 000 ₽ | 396 000 ₽ | 4 752 400 ₽ |
| Инженер магистрали | 5 | 32 000 ₽ | 4 800 ₽ | 16 000 ₽ | 264 000 ₽ | 3 168 000 ₽ |
| Монтажник | 6 | 40 000 ₽ | 6 000 ₽ | 20 000 ₽ | 396 000 ₽ | 4 752 000 ₽ |
| Инженер 1 кат. | 4 | 35 000 ₽ | 5 500 ₽ | 17 500 ₽ | 232 000 ₽ | 2 784 000 ₽ |
| Итого: |  | 183 000 ₽ | 28 300 ₽ | 91 500 ₽ | 2 951 000 ₽ | 18 444 400 ₽ |

Страховые взносы.

Величина взносов зависит от налоговой политики страны и может меняться. С 01.01.2012г по отрасли связи она составляет 30,2%. Сумма взносов исчисляется от суммы фонда оплаты труда (формула 4.2).

СВ=30,2%  ФОТ                                                  (4.2)

СВ=30,2%  18 444 400=5 570 200 руб

Материальные затраты включают:

a) затраты на материалы и запасные части (5-7% от общего объема затрат);

б) расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд.

Материалы и запасные части – приобретаемые запасы сырья, материалов, запасных частей. Определяются ориентировочно по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях.

Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются как 8% от общего объёма затрат.

Амортизационные отчисления на полное восстановление (А) определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов (кабельных линий связи, аппаратуры систем передачи, ЭПУ, зданий) и норм амортизации на полное восстановление по формуле 4.4

,                                (4.3)

где Фосн.i – стоимость основных производственных фондов i-го вида, тыс. руб.;

ni – действующие нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ, %.

Нормы амортизации определяются в соответствии с Постановлением правительства РФ №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В практике для повышения заинтересованности предприятий в обновлении ОПФ применяется ускоренная амортизация ОПФ (машин, оборудования и транспортных средств), т.е. допускается окупаемость ОПФ в более короткие сроки, чем предусмотрено нормой амортизации.

Расчет амортизационных отчислений производится в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Расчет амортизационных отчислений

| Виды основных производственных фондов | Стоимость основных производствен-ных фондов, тыс.руб. | Нормы амортизации на полное восстановление,% | Амортизационные отчисления, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Технические здания | 26 800 | 5,6 | 1500 |
| 2.Каналообразующая аппаратура | 16 245 | 12,5 | 2680 |
| 3. Кабельная линия | 67 080 | 6,7 | 4495 |
| 4. ЭПУ | 738,880 | 6,7 | 51 |
| Всего | - | - | 8726 |

Прочие расходы определяются укрупненно по удельному весу этих затрат на аналогичных предприятиях 15-17%.

Результаты расчета всех статей затрат на производство услуг связи сводятся в таблицу 4.3.

Таблица 4.3 - Затраты на производство услуг связи

| Наименование статей затрат | Сумма затрат, тыс. руб. | Структура затрат на производство, в % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Годовой фонд оплаты труда | 18 444 | 41 |
| Страховые взносы | 5570 | 12 |
| Амортизационные отчисления | 8726 | 19 |
| ВСЕГО | 32740 | 72 |
| Материальные затраты на электроэнергию со стороны | 3650 | 8 |
| Затраты на материалы и запасные части | 2270 | 5 |
| Прочие затраты | 6820 | 15 |
| ВСЕГО | 45470 | 100,0 |

Рисунок 2.1 Структура затрат на производство

5. РАСЧЕТ ДОХОДОВ.

Тарифные доходы бывают разовые и среднегодовые. Разовые тарифные доходы предприятие получает сразу после ввода в эксплуатацию АТС, благодаря большому количеству новых установок, устройству прямых линий, охранных сигнализаций и т. д. Эти доходы не включаются в общую сумму среднегодовых доходов.

В качестве исходных данных для расчета доходов используется количество оконечных каналов. Количество потоков Е1 переводится в каналы. Один поток Е1 равен 30 каналам. Предполагается, что оставшиеся потоки сдаются в аренду сверх указанных каналов.

Количество телефонных каналов будет условлено 90%:

(5.1)

Необходимо определить максимальное количество абонентов для данных категорий потребителей.60%(q=0.6) каналов будет использоваться физическими лицами, 40%(q=0.4) использоваться юридическими. Таким образом максимальное количество абонентов будет равно:

(5.2)

- телефонные линии для физ.лиц.

- телефонные линии для юр.лиц.

Также в аренду будут сдаваться 10% потоков Е1:

Имеется плата для вывода Ethernet 100Мбит/с, её возможности позволяют создавать VPN (частные сети), базой будет являться  также 2Мбит/с поток(всего получится 50), поэтому стоимость будет определятся арендой потока Е1.

В оптическом кабели имеется 16 волокон, используется всего 2, поэтому будет рентабельно также сдавать оптическую линию в аренду. Так как для передачи данных необходимо пара ОВ, то в аренду отдаётся 7 пар.

Таблица 5.1 - Расчет разовых тарифных доходов.

| Виды услуг | Единицы измерения | Количество Единиц | Тариф в руб. | Доходы в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка тел. аппарата Физ.лицо | аппарат | 15 750 | 300 | 4 725 000 |
| Монтаж телефонной линии Юр.лицу | линия | 10 500 | 100 | 1 050 000 |
| Монтаж Ethernet для частной сети | VPN сеть | 50 | 2000 | 100 000 |
| Монтаж выделенной линии Е1 | Е1 | 97 | 2000 | 194 000 |
| Итого |  |  |  | 6 069 000 |

Таблица 5.2 - Расчет среднегодовых тарифных доходов.

| Виды услуг | Тариф в руб. | Количество Единиц | Доход за месяц в руб. |  | Доходы годовые в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефонный аппарат физ.лицо | 150 | 15 750 | 2 362 500 |  | 28 350 000 |
| Телефонный аппарат юр.лицо | 200 | 10 500 | 2 100 000 |  | 25 200 000 |
| Частная сеть | 5 000 | 50 | 250 000 |  | 3 000 000 |
| Аренда Е1 | 5 000 | 97 | 485 000 |  | 5 820 000 |
| Аренда пар волокон | 100 000 | 7 | 700 000 |  | 8 400 000 |
| Итого |  |  |  | 5 897 500 | 14 14 70 770 000 |

Общие доходы будут равны:

(5.3)

Где,  - Итоговые разовые доходы;

- Итоговые среднегодовые тарифные доходы.

Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть).

Ориентировочно 60% Dобщ относятся на первичную сеть

Тогда, доходы первичной сети определяются по формуле 5.4

(5.4)

6. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.

Прибыль – это абсолютный показатель эффективности предприятия. Его расчет производится по формуле:

,

где П – прибыль от оказания услуг, руб.;

Д – доходы в руб.

З – затраты, руб.

Срок окупаемости – это  период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. :

К – капитальные затраты, в руб.

.

Рентабельность – показывает, на сколько результативно используется имущество предприятия, сколько прибыли приходится на рубль имущества:

Себестоимость – это выраженная в денежной форме часть стоимости услуг которая включает в себя затраты на израсходованные средства производства, оплата труда и другие расходы. Себестоимость показывает , во что обходится предприятию получение доходов:

7.РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Чистый дисконтированный доход (ЧДД):

ЧДД = t=0Т(Пчt+АО)∙1(1+Е)t  -  К

где Пt — результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;

АО – Амортизационные отчисления

K — капиталовложения    Е=15% - ставка дисконтирования

Период расчетов составляет 5 этапов расчета. Инвестиции низкокапиталоемкие поэтому для амортизации в общих затратах d=10% и d=15% при Е=15%

Таблица 7.1 – Оценка чистого притока от операций (d=10%), руб

| Наименование показателей | Шаги расчета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем капитало-вложений | 110 863 Тыс.р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО | 0 | 8 726 000 | 8 726 000 | 8 726 000 | 8 726 000 | 8 726 000 |
| Затраты | 0 | 41 265 000 | 41 265 000 | 41 265 000 | 41 265 000 | 41 265 000 |
| Прибыль |  | 453 701 160 | 453 701 160 | 453 701 160 | 453 701 160 | 453 701 160 |
| Чистая прибыль | 0 | 362 960 928 | 362 960 928 | 362 960 928 | 362 960 928 | 362 960 928 |
| Чистый приток (Rt-Зt)= =АО + Пчt | 0 | 312 969 928 | 312 969 928 | 312 969 928 | 312 969 928 | 312 969 928 |

Таблица 7.2 – Оценка эффективности инвестиций (d=10%, Е=15%), руб.

| Номер шага | 1(1+Е)t | (Пчt+АО) | (Пчt+АО)(1+Е)t | Kt(1+Е)t | Эффект нарастающим итогом | ЧДД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,0 | 0 | 0 | 110 863 Тыс.р |  | -110 863 Тыс.р |
| 1 | 0,87 | 312 969 928 | 272 147 763 | 0 | 272 147 763 | 263 421 763 |
| 2 | 0,76 | 312 969 928 | 236 650 229 | 0 | 508 797 992 | 227 924 229 |
| 3 | 0,66 | 312 969 928 | 205 782 807 | 0 | 714 580 799 | 197 056 807 |
| 4 | 0,57 | 312 969 928 | 178 941 572 | 0 | 893 522 371 | 170 215 572 |
| 5 | 0,50 | 312 969 928 | 155 601 367 | 0 | 1 049 123 738 | 146 875 367 |
| Итого: |  |  | 1049123738 | 110 863 Тыс.р |  |  |

Индекс доходности определяется по формуле:

ИД=1049123738110863000=9.46

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Задание и методические указания для выполнения курсовой работы по курсу «Производственный менеджмент в электросвязи».

2. Экономика связи, Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М., М. 2000.

3. Курс лекций.

4. Демина, Резникова «Менеджмент предприятий электросвязи» Радио связь, 2001г

5. Быков, Егунов, Справочные материалы по курсовому и дипломному проектированию, 2007г.;

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Рисунок 1А – ситуационная схема прокладки ВОЛС.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Таблица Б1- Характеристика стыков STM-16(с ОУ).

| Наименование | Значение параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код применения | О-16.21) | О-16.22) | О-16.31) | О-16.32) | С-16.2 | С-16.3 |
| Рабочий диапазон длин волн, нм | 1530-1565 |  |  |  |  |  |
| Передающее устройство в эталонной точке Пд - Уровень излучаемой мощности: максимальный, дБ минимальный, дБ - Коэффициент гашения, дБ - Диапазон перекрываемого затухания, дБ | 13 10 8,2 22 – 33 | 4 1 8,2 22–33 | 13 10 8,2 22–33 | 4 1 10 22–33 | 15 12 8,2 33–44 | 15 12 10 33–44 |
| Приёмное устройство в эталонной точке Пр - Уровень чувствительности, не менее, дБм - Уровень перегрузки, не более, дБ - Дополнительные потери оптического тракта, дБ | -24 -9 1 | -34 -18 2 | -24 -9 1 | -33 -18 1 | -34 -18 2 | -33 -18 1 |
| 1)При применении только ОУ1 2)При применении только ОУ2 |  |  |  |  |  |  |