Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

Факультет «________________________»

Кафедра «__________________________»

Методы борьбы с пожарами

РЕФЕРАТ

по дисциплине (специализации) «______________________________»

(наименование дисциплины)

Проверил, (должность)

______________________И.О. Ф.

______________________200_ г.

Автор работы (проекта)

студент группы ХХ-ХХХ

____________________И.О. Ф.

____________________200_ г.

Реферат защищен

с оценкой (прописью, цифрой)

___________________________

_____________________200_ г.

Челябинск 2016

АННОТАЦИЯ

Золотарев. Метод борьбы с пожарами. – Челябинск: ЮУрГУ,

МТ-568, 25 с., библиогр.  список

– 15 наим.

Цель реферата – изучение методов борьбы с пожарами.

Задачи реферата – рассмотреть понятие пожара, исследовать выбор методов пожаротушения, изучить методы тушения пожаров, рассмотреть механизм прекращения горения.

Пожаром называется неконтролируемое горение, которое причиняет материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

По принципу воздействия на реакцию горения выделяют четыре группы методов тушения пожаров: способ охлаждения горящих веществ, способ разбавления, способ изоляции, способ химического торможения.

Эффективность пожаротушения зависит от правильности выбора метода тушения пожара и огнегасительных средств.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................4

1 ПОНИЯТИЕ ПОЖАРА......................................................................................6

Выводы по разделу один.......................................................................................8

2 МЕТОДЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ......................................................................8

Выводы по разделу два.......................................................................................10

3 ВЫБОР МЕТОДА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА.....................................................10

Выводы по разделу три.......................................................................................13

4 МЕХАНИЗМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ..................................................13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................22

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК................................................................24

ВВЕДЕНИЕ

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Пожары – самые распространенные чрезвычайные события в современном мире, наносящие большой материальный ущерб и связанные с гибелью людей. Каждый год при пожарах в России гибнет не менее двенадцати тысяч человек и ежегодный ущерб от пожаров и взрывов составляет более 1 трл. рублей.

Возникновение пожаров чаще всего является следствием неосторожного обращения с огнем, несоблюдения правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств, самовозгорания веществ и материалов, разрядов статического электричества, грозовых разрядов, поджогов.

Пожаротушением называется комплекс мер, которые направлены на ликвидацию пожаров. Чтобы возник и сформировался процесс горения нужно одновременное присутствие горючего материала, окислителя и беспрерывного потока тепла от огня пожара к горючему материалу, то чтобы прекратить горение достаточно убрать какой-нибудь из этих компонентов.

Следовательно, прекратить горение можно путем снижения содержимого горючего компонента, уменьшения концентрации окислителя, уменьшения энергии активации реакции и снижения температуры процесса.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из актуальных проблем и важнейшей функцией государства.

Целью исследования является изучение методов по борьбе пожарами.

Задачи исследования:

1 Рассмотреть понятие пожара;

2 Изучить методы тушения пожаров;

3 Исследовать выбор методов пожаротушения;

4 Рассмотреть механизм прекращения горения.

В работе были использованы учебные пособия Муравья Л.А. «Безопасность жизнедеятельности», Ситка И.В. «Пожарная тактика» и Федеральный закон N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года, в которых описано понятие пожара.

Также были использованы книги Теребнева В.В. «Пожарная тактика. Основы тушения пожара», Артемьева Н.С. «Пожарная тактика. Разработка плана тушения пожара», Муравья Л.А. «Экология и безопасность жизнедеятельности», в которых описаны методы пожаротушения.

Книги Белова С.В. «Безопасность жизнедеятельности», Лавриненко Д.Ф. «Основы применения аварийно-спасательного инструмента и оборудования» и Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, в которых описан выбор методов тушения пожаров.

Также, книги Слюсаренко В.В. «Развитие пожарной техники и оборудования в России», Васильева С.И. «Основы промышленной безопасности», Мастрюкова Б.С. «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них»,  Занько, Н.Г. «Безопасность жизнедеятельности», Теребнева В.В. «Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений», Русака О.Н. «Безопасность жизнедеятельности», в которых описан механизм прекращения горения.

1 ПОНЯТИЕ ПОЖАРА

Пожар является сложным физико-химическим процессом, который кроме горения включает в себя явления массо- и теплообмена, развивающиеся во времени и в пространстве. Эти явления связаны между собой и могут быть охарактеризованы параметрами пожара, такими как скорость выгорания, температура и т.д. и могут быть выделены по ряду условий, которые часто носят случайный характер.

Общие явления – явления массо- и теплообмена, которые свойственны для любых пожаров вне зависимости от их размеров и места возникновения. Для того чтобы ликвидировать пожар необходимо прекратить процесс горения различными способами.  Во время пожара человек в течение значительного интервала времени не управляет процессом горения, что может повлечь за собой немалые материальные потери.

В результате возникновения общих явлений могут возникнуть частные явления, т.е. такие, которые необязательно могут присутствовать на пожарах. К таким явлениям относятся: взрывы, деформация и обрушение технологических аппаратов и установок, строительных конструкций, вскипание или выброс нефтепродуктов из резервуаров и другие явления.

Частные явления возникают и протекают только при образовании на пожарах определенных благоприятных условий. Так, деформация или обрушение строительных конструкций происходят лишь в зданиях или на открытых производственных установках, чаще при большой продолжительности пожаров; вскипание или выброс нефтепродуктов – лишь при горении темных и обводненных нефтепродуктов или при наличии подтоварной воды (водяной подушки) и т.д. [1]

Пожару сопутствуют еще и социальные явления, которые наносят обществу кроме материального, еще и моральный ущерб. Такие явления могут выражаться гибелью людей, термическими травмами и отравлениями токсичными продуктами горения, возникновением паники на объектах с массовым пребыванием людей и т.д.

Согласно статистическому учету пожаров, ведущемуся в нашей стране и других развитых странах, выявляют приблизительное распределение ущерба и гибели людей по зданиям различного назначения от опасных факторов пожара. Опасные факторы пожара – это факторы, под воздействием которых возникают травмы, отравление или гибель человека, а также уничтожение (повреждение) материальных ценностей.

К опасным факторам пожара (ОФП), воздействующим на людей можно отнести: открытый огонь и искры; повышенную температуру окружающей среды и предметов; токсичные продукты горения, дым; пониженную концентрацию кислорода; падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок и опасные факторы взрыва [2].

Для подробного изучения пожаров и разработки тактики борьбы с ними все пожары классифицируют на группы, классы и виды. Классификацию проводят основываясь на распределении по признакам сходства и различия.

По условиям массо- и теплообмена с окружающей средой все пожары разделены на две большие группы - на открытом пространстве и в ограждениях.

По виду горящих материалов и веществ пожары разделяют на классы А, В, С, Д, Е и F.

К пожарам класса А относят горение твердых веществ. К классу В относятся пожары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и плавящихся при нагревании материалов. Если горению подвержены горючие газы, например водород, ацитилен и др., то пожары относятся к классу С, при горении же металлов и их сплавов – к классу Д. К классу Е относят горение оборудования под напряжением. К классу F относят горение ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

По признаку изменения площади горения пожары можно разделить на распространяющиеся и нераспространяющиеся [3].

Вывод по разделу один

Таким образом, во время пожара возникают различные виды явлений, взаимосвязанные друг с другом. Основанием для их протекания являются общие физико-химические и социально-экономические законы, которые могут быть охарактеризованы соответствующими параметрами, зная которые можно установить количественные характеристики каждого явления. Это необходимо для того, чтобы качественно оценить обстановку на пожаре (сформировать вывод на основе обобщения и анализа сведений о явлениях, сопровождающих пожар) и принять оптимальное решение по его тушению. Для детального изучения пожаров и разработки тактики борьбы с ними все пожары классифицируются по группам, классам и видам. Классификация их проводится на основе распределения по признакам сходства и различия.

2 МЕТОДЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Учитывая основной процесс, приводящий к прекращению горения, способы тушения пожаров подразделяют на четыре группы (рис. 1) [4].

Рис. 1 – Схема прекращения горения на пожарах

Способы прекращения горения на пожарах делятся на способы охлаждения, способы разбавления, способы изоляции, способы химического торможения реакции, которые также подразделены на категории, представленные на рисунке 2 [5].

Рис. 2 – Классификация способов прекращения горения

- Способ охлаждения заключается в том, что у поверхностного слоя горящего вещества отбирается теплота, происходит охлаждение вещества до температуры, которая ниже температуры воспламенения;

- Способ разбавления. Суть его состоит в том, что концентрация кислорода в воздухе понижается до 16 % при ведении в зону горения негорючих паров и газов;

- Способ изоляции состоит в том, горючее вещество изолируют от поступающего к нему кислорода путем использования углекислого газа,  водяного пара, азота и пр.;

- Способ химического торможения реакции горения заключается во введении в зону горения галоидопроизводных веществ, распадающихся при нагревании и замедляющих горение. В данном случае возможно использование: бромистого метила, бромистого этила, хладона и т.п. [6]

Вывод по разделу два

Способы прекращения горения, которые основаны на принципе охлаждения реагирующих веществ или горящих материалов, заключаются в воздействии на них охлаждающими огнетушащими веществами; основанные на изоляции реагирующих веществ от зоны горения – в создании между зоной горения и горючим материалом или окислителем изолирующего слоя из огнетушащих материалов и веществ; основанные на разбавлении реагирующих веществ или химическом торможении реакции горения – в создании в зоне горения или вокруг нее негорючей газовой или паровой среды.

3 ВЫБОР МЕТОДА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Выбор метода тушения пожара и огнетушащих средств зависит от физико-химических свойств горящего вещества, условий и особенностей развития горения на пожаре. Данный выбор должен обязательно учитывать эффективность использования огнетушащего средства [7].

В первую очередь, необходимо учесть, что запрещены к применению огнетушащие вещества, которые:

- реагируют с горючими веществами и поддерживают процесс горения. К примеру, диоксид углерода способствует процессу горения легких металлов и поэтому его нельзя использовать для тушения;

- реагируют с другими веществами, находящимися в зоне пожара и выделяют горючие продукты реакции. В частности, вода, взаимодействуя с карбидами реагирует с выделением ацетилена – горючего газа;

- взаимодействуют с горючими веществами, в результате чего  образуются взрывоопасные продукты реакции. К примеру, использование азота запрещено при тушении отдельных металлов, так как при таком взаимодействии могут быть образованы азиды, являющиеся взрывоопасными веществами.

На выбор средств тушения влияют физико-химические свойства горючего вещества и его режим горения.

При гомогенном горении могут быть использован любой тип огнетушащих веществ. В данном случае необходимо ориентироваться только на вид горючего вещества. При гетерогенном горении, протекающем на поверхности горючего вещества, необходимо применять изолирующие или охлаждающие огнетушащие вещества [8].

Определяющее условие выбора средства тушения пожара – класс пожара.

При тушении пожаров класса А возможно использование всех видов огнетушащих веществ и всех способов прекращения горения, но самый значительный эффект достигается при применение метода охлаждения зоны горения, используя в качестве огнетушащего средства воду и водные растворы.

При тушении пожаров класса В, при горении горючих жидкостей, не применяют компактные струи воды, так как это малоэффективно потому что огнетушащее вещество почти сразу погружается под слой горючей жидкости. Использовать метод охлаждения зоны горения неэффективно при больших площадях горения. Учитывая вышесказанное, прекращение горения на данных пожарах осуществляется способом изоляции с применением любого вида пены. Кроме того, на практике, применяют ингибирование реакции горения и разбавление концентрации компонентов горючей смеси в зоне реакции горения.

На пожарах класса С тушение с помощью метода изоляции является почти невозможным. Охлаждающие средства – вода или диоксид углерода - дают эффект только при больших затратах, из-за маленького времени контактирования вещества с зоной горения и сложностью подачи. Поэтому, самыми эффективными методами тушения пожара являются разбавление реагирующих компонентов негорючим газом и ингибирование химической реакции.

На пожарах класса Д, учитывая особенности горения металла и металлоорганических соединений, недопустимо применять огнетушащие средства на основе воды. Диоксид углерода также способствует горению металлов и может образовывать с азотом взрывоопасные соединения. В таком случае используют метод прекращения горения – изоляцию огнетушащими порошкам специального назначения.

При тушении пожаров класса Е (электроустановки под напряжением) не используют воду и водо-пенные средства тушения, по той причине, что они проводят электрический ток. В этом случае применяют метод охлаждения твердой углекислотой, или ингибирование реакции горения, или флегматизация в закрытом объеме путем введения негорючих газов. Перечисленные рекомендации сведены в представленную ниже таблицу 1 [9].

Таблица 1 – Характеристика горючей среды и рекомендуемые огнетушащие вещества в зависимости от классификации пожаров

| Класс пожара | Характеристика горючей среды или горящего объекта | Рекомендуемые огнетушащие вещества |
| --- | --- | --- |
| А | Обычные твёрдые горючие материалы (дерево, уголь, бумага, резина, текстильные материалы и др.). | Все виды огнетушащих веществ (прежде всего вода). |
| В | Горючие жидкости и плавящиеся при нагревании материалы (мазут, бензин, лаки, масла, спирт, стеарин, каучук, некоторые синтетические материалы и др.). | Распылённая вода, все виды пен, составы на основе галогеналкидов, порошки. |

Продолжение таблицы 1

| С | Горючие газы (водород, ацетилен, углеводороды и др.). | Газовые составы: инертные разбавители (N2, CO2), галогеноуглеводороды, порошки, вода (для охлаждения). |
| --- | --- | --- |
| D | Металлы и их сплавы (калий, натрий, алюминий, магний). | Порошки (при спокойной подаче на горящую поверхность). |
| E | Оборудование под напряжением. | Порошки, СО2, хладоны. |

Вывод по разделу три

В первую очередь на выбор метода тушения пожара влияет класс пожара.

При тушении пожаров класса А используют все виды огнетушащих веществ и все способы прекращения горения. При тушении пожаров класса В, прекращение горения осуществляют способом изоляции с применением любого вида пены. На практике могут быть применены методы ингибирования реакции горения и разбавление концентрации компонентов горючей смеси в зоне реакции горения. На пожарах класса С используют разбавление реагирующих компонентов негорючим газом и ингибирование химической реакции. На пожарах класса Д, используют метод прекращения горения – изоляцию огнетушащими порошкам специального назначения. При тушении пожаров класса Е применяют метод охлаждения твердой углекислотой, или ингибирование реакции горения, или флегматизация в закрытом объеме путем введения негорючих газов.

4 МЕХАНИЗМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ

Охлаждающие огнетушащие вещества

При охлаждении горящих материалов применяют жидкости, которые обладают теплоемкостью. Для тушения большинства горючих материалов применяют воду.

При попадании в зону горения, вода забирает у горящих материалов и продуктов горения большую часть тепла. При этом часть воды испаряется и превращается в пар, увеличиваясь в объеме в 1700 раз, разбавляя реагирующие вещества и способствуя прекращению горения, а также вытеснению воздуха из зоны пожара.

Воде присуща высокая термическая стойкость. Ее пары разлагаются на на кислород и водород лишь при температуре свыше 1700° С, вследствие чего усложняется обстановка в зоне горения. У большей части горючих материалов процесс горения проходит при температуре менее 1500°С. Но процесс горения металлического магния, цинка, алюминия, титана и его сплавов, создает в зоне горения температуру, выше термической стойкости воды. Тушение таких веществ водой непозволительно.

Вода характеризуется низкой теплопроводностью, что обуславливает создание на поверхности горящего вещества надежной тепловой изоляции, что позволяет применять воду не только для тушения пожаров, но и для защиты материалов от воспламенения.

Парами воды можно растворить и некоторые горючие пары, газы, а также пары могут  поглощать аэрозоли. Распыленная вода осаждает продукты горения в зданиях во время пожара. В этом случае могут быть использованы распыленные и тонкораспыленные струи.

У некоторых горючих жидкостей (жидких спиртов, альдегидов, органических кислот и др.) есть свойство растворяться в воде, вследствие чего, сливаясь с водой, происходит образование негорючих или менее горючих растворов.

Вместе с тем, вода имеет и отрицательные свойства. Основным недостатком у воды является то, что обладая высоким поверхностным натяжением, ею плохо смачиваются твердые материалы и особенно волокнистые вещества.

Чтобы устранить этот недостаток в воду добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ), другими словами – смачиватели.

В результате применения растворов смачивателей при тушении пожаров уменьшается расход воды на 35-50%; снижается время тушения на 20-30%. Это позволяет  обеспечивать тушение одним и тем же объемом огнетушащего вещества на большей площади.

Вода характеризуется относительно большой плотностью, что является ограничением  ее применения для тушения нефтепродуктов, которые имеют плотность ниже воды и нерастворимы в ней. Водой хорошо тушить сероуглерод, который характеризуется более высокой плотностью, чем вода.

У воды химическая реакция не протекает с большей частью горючих веществ. Исключением являются щелочные и щелочно-земельные металлы, взаимодействуя которые с водой выделяют водород. Тушение их водой противопоказано.

Как уже было отмечено, вода характеризуется малой вязкостью. Поэтому большая ее часть вытекает с места пожара и не оказывает существенного влияния на процесс прекращения горения. При увеличении вязкости воды, значительно можно снизить время тушения и повысить коэффициент ее использования более чем в 1,8 раза. В этих целях используют добавки из органических соединений, к примеру, карбоксиметилцеллюлозу.

При охлаждении некоторых видов горючих материалов вместо воды может применяться твердый диоксид углерода – это мелкое кристаллическое вещество, при нагревании переходящее в газ, минуя жидкое состояние. С его помощью можно тушить материалы, которые могут испортиться от воздействия влаги.

Из-за взаимодействия с твердым диоксидом углерода прекращается горение всех горючих веществ. Исключение составляют металлический натрий и калий, магний и его сплавы. Он является неэлектропроводным и не смачивает горючие вещества. Поэтому им можно тушить электроустановки под напряжением, двигатели, а также пожары в архивах, музеях, библиотеках, на выставках и т.д. При тушении он подается на поверхность горящих веществ равномерным слоем [10].

Температура горящего слоя может быть снижена и тем самым прекращено горение вследствие перемешивания самих горящих веществ.

Путем перемешивания можно прекратить горение и горючих жидкостей. В процессе горения жидкости прогреваются в глубину. Изначально толщина прогретого слоя будет равна нескольким сантиметрам, а нижележащие слои горячей жидкости в резервуаре будут иметь первоначальную температуру, т.е. температуру хранения. При перемешивании жидкости, можно охладить верхний ее слой и тем самым снизить скорость горения (рис. 3). В определенных условиях степень охлаждения может оказаться такой, что температура верхнего слоя жидкости снизится ниже температуры воспламенения, и горение прекратится [11].

Рис. 3 – Охлаждение горящей жидкости перемешиванием

Изолирующие огнетушащие вещества

Распространенным способом тушения пожаров, применяемым пожарными подразделениями является создание между зоной горения и горючим материалом или воздухом изолирующего слоя из огнетушащих веществ и материалов. Осуществляя этот способ, применяют самые разные огнетушащие средства, которые способны на некоторое время изолировать доступ в зону горения либо кислорода воздуха, либо горючих паров и газов.

С этой целью применяют жидкие огнетушащие вещества, газообразные огнетушащие вещества, негорючие сыпучие материалы, твердые тканевые материалы.

Но в основном в качестве средства изоляции на практике применяют огнетушащие пены: химическую и воздушно-механическую.

Использование химической пены ограничено так как ее получение достаточно трудоемкий процесс и ее производство требует высоких материальных затрат. Кроме того, она имеет вредное воздействие на органы дыхания личного состава.

Воздушно-механическую пену (ВМП) можно получить в результате механического перемешивания водного раствора пенообразователя с воздухом в специальном стволе или генераторе. ВМП бывает низкой, средней и высокой кратности. Кратность ВМП зависит от конструкции ствола (генератора), с помощью которого она получается.

Основным огнетушащим свойством пен является изолирующая способность. Пена изолирует зону горения от горючих паров и газов, а также горящую поверхность горючего материала от тепла, излучаемого зоной реакции.

На рисунке 4 это наглядно представлено [12].

Рис. 4 – Тушение горящих жидкостей пенами

Прежде чем накопится на горящей поверхности достаточным слоем, изолирующим выход горючих паров и газов в зону горения, пена под действием тепла разрушается и охлаждает вещество. При этом жидкость, из которой получена пена, испаряется, разбавляя горючие пары и газы, поступающие в зону горения и т.д. Все это способствует прекращению горения, хотя изоляция - доминирующее свойство, которое приводит именно к потуханию.

На сегодняшний день при тушении пожаров все более широко применяют огнетушащие порошковые составы. Они являются нетоксичными, неэлектропроводными,  не оказывают негативного воздействия на материалы и не замерзают.

При прекращении горения порошками изолируют горящую поверхность от зоны горения, т.е. прекращают доступ горючих паров и газов в зону реакции. Основной критерий прекращения горения при использовании порошкового состава – удельный расход.

При объемном тушении в основе механизма прекращения горения лежит химическое торможение реакции горения, т.е. ингибирующее воздействие порошков, связанное с обрывом цепной реакции горения [13].

Разбавляющие огнетушащие вещества

Чтобы прекратить горение, в качестве разбавляющих реагирующих веществ применяют огнетушащие средства, способные разбавить горючие пары и газы до негорючих концентраций или снизить содержание кислорода воздуха до концентрации, не поддерживающей горения.

Сущность приемов прекращения горения состоит в том, что средства тушения могут быть поданы или в зону горения и в горящее вещество, или в воздух, поступающий в зоне горения. Чаще всего они распространены в стационарных установках пожаротушения, использующихся для тушения в замкнутых помещениях (трюмах судов, сушильных камер на промпредприятиях и т.д.), а также для тушения горючих жидкостей, разлитых на земле, на маленькой площади. Также, необходимым условием для успешного тушения горючих жидкостей в резервуарах с воздушно-механической пеной является разбавление спиртов до 70% водой.

На практике в качестве разбавляющих огнетушащих средств наибольшее предпочтение отдают диоксиду углерода (углекислому газу), азоту, водяному пару и распыленной воде. В автомобилях газоводяного тушения (АГВТ) концентрации кислорода воздуха, который поступает к зоне горения, разбавляют газоводяной смесью.

Механизм прекращения горения при использовании разбавляющих огнетушащих веществ, заключается в снижении объемной доли кислорода. В помещении, в котором  применены разбавляющие вещества, поднимается давление и оттуда вытесняется воздух вместе с кислородом. Вследствие чего, повышается концентрация негорючих веществ, которые не поддерживают горение газов, и парциальное давление кислорода падает.

Все это приводит к снижению скорости диффузии кислорода к зоне горения, уменьшению количества вступающих в реакцию горючих паров и газов, снижению количества выделяющегося тепла в зоне реакции. Определенная концентрация разбавляющих огнетушащих веществ в воздухе помещения способствует снижению температуры горения. Если температура горения станет меньше температуры потухания, и горение прекратится [14].

Огнетушащие вещества химического торможения

Сущность прекращения горения при применении химического торможения заключается в том, что в горящем помещении или непосредственно в самой зоне горения используют огнетушащие вещества, взаимодействующие с активными центрами реакции окисления, и образующие с ними или негорючие, или менее активные соединения, в результате чего цепная реакция горения обрывается. Так как данные вещества оказывают влияние непосредственно на зону реакции, которая содержит реагирующие вещества, находящиеся в паровоздушной фазе,  к ним предъявляются следующие специфические требования:

- обладать  низкой температурой кипения, для того чтобы в условиях маленьких температур разлагаться и свободно переходить в парообразное состояние;

- обладать низкой термической стойкостью, т.е. при малых температурах разлагаться на составляющие их атомы и радикалы;

- продукты термического распада огнетушащих веществ должны активно ваимодействовать с активными центрами.

Под эти требования подходят галоидированные углеводороды – это крайне активные вещества, которые оказывают ингибирующее действие, т.е. тормозят химическую реакцию горения.

Широкое применение получили составы на основе брома и фтора. Огнетушащие составы на основе галоидированных углеводородов  характеризуются высокой огнетушащей способностью при сравнительно небольших расходах.

При этом, как показывает опыт, горение прекращается именно химическим путем.

Исследования последних лет доказывают, что огнетушащие порошки, которыми прекращают горение, подающиеся в виде аэрозоля (т.е. порошки не покрывают горящую поверхность, а облако из него окружает зону горения), также являются способом химического торможения.

Соли металлов, которые содержатся в порошке, вступают в реакцию с активными центрами. Соли металла находящиеся в зоне реакции нагреваются до высокой температуры и переходят в жидкое состояние (возможно,  их частичное испарение). Остальная часть молекулы соли разлагается с образованием либо металла, либо окиси или гидрата металла [15].

Вывод по разделу четыре

Сущность способа охлаждения горящих веществ заключается в понижении температуры верхнего слоя вещества до температуры ниже температуры воспламенения. Чаще всего в качестве охлаждающего вещества может быть использована вода, углекислота и другие вещества, которые способны поглощать большое количество тепла.

Способ разбавления состоит в том, чтобы снизить содержание кислорода, то есть разбавить его веществами, которые не поддерживают горение. К таким веществам относится углекислый газ, азот, сернистый газ, распыленная вода и др.

При способе изоляции зону горения отделяют от горючего вещества слоем изолирующего вещества. Примером может служить пена, тяжелые негорючие газы и пары, вода, тальк, песок и пр.

Способ химического торможения влияет, главным образом, на скорость реакции горения, так как огнегасительное вещество резко снижает эту скорость. Применяемые в этом способе огнегасительные вещества поступают в зону горения и начинают участвовать в химической реакции. При этом исключается выделение тепла, и горение прекращается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

По принципу воздействия на реакцию горения выделяют четыре группы способов тушения пожаров.

Способ охлаждения горящих веществ основывается на понижении температуры верхнего слоя вещества до величины, меньшей температуры его воспламенения. В этом случае горение прекращается. Для охлаждения используют воду, углекислоту и другие вещества, способные поглощать большое количество тепла.

Способ разбавления учитывает, что вещества могут гореть при содержании кислорода в воздухе более 14 - 16% по объему. Если уменьшить содержание кислорода, то есть провести его разбавление веществами, не поддерживающими горение (углекислый газ, азот, сернистый газ, распыленная вода и др.), то горение переходит в тление, а затем затухает.

Способ изоляции состоит в том, что зона горения и горючее вещество отделяются друг от друга слоем изолирующего вещества, например, пеной, тяжелыми негорючими газами и парами, водой, тальком, песком, асбестовым покрывалом и т.д. Оставшаяся горючая смесь догорает и постепенно охлаждается, так как новое поступление кислорода воздуха отсутствует.

Способ химического торможения влияет, главным образом, на скорость реакции горения, так как огнегасительное вещество резко снижает эту скорость. Применяемые в этом способе огнегасительные вещества поступают в зону горения и начинают участвовать в химической реакции. При этом исключается выделение тепла, и горение прекращается.

Эффективность пожаротушения зависит от правильности выбора способа тушения пожара и огнегасительных средств.

Выбор огнегасительных средств ведется с учетом:

- степени их воздействия на реакцию горения;

- безопасности хранения и использования этих средств;

- безвредности для спасаемых материальных ценностей;

- доступности и экономичности.

Не всегда все эти требования можно всесторонне учесть, поэтому при тушении пожаров, особенно больших категорий сложности, используют и дорогие огнегасительные средства.

Задачи исследования были решены:

1 Было рассмотрено понятие пожара;

2 Исследован выбор методов пожаротушения;

3 Изучены методы тушения пожаров;

4 Рассмотрен механизм прекращения горения.

Цель данной работы достигнута – мы изучили методы борьбы с пожарами.

Результат выполненной работы может быть использован пожарными подразделениями при тушении пожаров.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1 Муравей, Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 431 с

2 Ситка, И.В. Пожарная тактика: учебно-методическое пособие / И.В. Ситка, С.Ю. Антонов, Т.В. Митрофанова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т,  2015. – 132 с.

3 Федеральный закон N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года (действующая редакция, 2016).

4 Теребнев, В.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожара / В.В. Теребнев, А.В. Подгрушный. – М.: ГОСЧ, 2009. – 508 с.

5 Артемьев, Н.С. Пожарная тактика. Разработка плана тушения пожара. Н.С. Артемьев и др. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. – 50 с.

6 Муравей, Л.А. Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 447 с.

7 Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.– 8-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 616 с.

8 Лавриненко, Д.Ф. Основы применения аварийно-спасательного инструмента и оборудования / Д.Ф. Лавриненко, П.П. Петренко, М.Ф. Баринов, Д.В. Мясников. – Химки: АГЗ МЧС России, 2014. – 124 с.

9 Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. – М.: МЧС России, 2010.

10 Слюсаренко, В.В. Развитие пожарной техники и оборудования в России / В.В. Слюсаренко, А.В. Хизов, С.А. Левченко, А.В. Русинов, Н.С. Отраднов. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 212 с.

11 Васильев, С.И. Основы промышленной безопасности. Ч.1 / С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова. – Красноярск, 2012. – 423 с.

12 Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебник для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2009. – 320 с.

13 Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. – 12 изд., пер. и доп. – СПб.: Лань, 2008. – 672 с.

14 Теребнев, В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений: справочник. – М.: Центр Пропаганды, 2007. – 264 с.

15 Русак, О.Н. Безопасность жизнедеятельности / О.Н. Русак и др. – СПб.: Лань, 2000. – 448 с.